Приложение №3

К договору №___________________________________

от «___» _______20___ г.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ (ДЕМОНТАЖУ) БЕЗДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Ижевск

2014г.

1. обозначения И сокращения

УПНГ – Управление по  подготовке нефти и газа ОАО «Удмуртнефть»;

РИТС - Региональная инженерно-технологическая служба;

УЭТ – Управление эксплуатации трубопроводов ОАО «Удмуртнефть»;

УЗиМР – Управление землепользования и маркшейдерских работ ОАО «Удмуртнефть»;

УПБОТиОС – Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ОАО «Удмуртнефть»;

Владелец трубопровода – структурное подразделение ОАО «Удмуртнефть», на балансе материально-ответственного лица которого находятся трубопроводы, подлежащие ликвидации из состава основных средств, посредством его извлечения, демонтажа;

БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА – сторонняя организация, оказывающая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета на условиях заключенного договора;

ОДиК – Отдел делопроизводства и контроля ОАО «Удмуртнефть»;

ПОЧТА –  ПОЧТА РОССИИ – Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» - специализированное предприятие, оказывающее услуги почтовой связи на всей территории Российской Федерации, включая все города и сельские населенные пункты;

УЭБ – Управление экономической безопасности ОАО «Удмуртнефть»;

ФСЭТАН – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПСД – проектно-сметная документация;

ППР – проект производства работ;

НСО – нефтесодержащие отходы.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к покупателю в процессе производства работ

  - Покупатель обязан произвести ПИР и разработать ПСД, в том числе и проект рекультивации нарушаемых земель с получением положительного заключения в органе исполнительной власти имеющим соответствующие полномочия, на проведение работ по извлечению бездействующих трубопроводов, который должен пройти экспертизу промышленной и экологической безопасности. При невыполнении указанных условий покупатель не допускается до проведения работ.

  - Покупатель обязан разработать и согласовать ППР на демонтаж бездействующих трубопроводов на основании разработанной ПСД и согласовать его с УЭТ, собственниками пересекаемых объектов и коммуникаций, при необходимости провести экспертизу промышленной и экологической безопасности. ППР должен разрабатываться по СНиП 3.01-85. Технические решения проекта рекультивации должны соответствовать существующим нормам и правилам и техническим условиям, выдаваемым Продавцом. Проект рекультивации должен быть согласован и утверждён собственником земельного участка.

  - Обязательными условиями работы Покупателя при извлечении бездействующих трубопроводов являются:

- Наличие проектно-сметной документации на демонтаж бездействующего трубопровода, в том числе и проект рекультивации нарушаемых земель, имеющей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности;

- 100% выполнение проектных решений;

- Наличие свидетельств о допуске к работам по демонтажу;

- Наличие разрешения на проведение работ по извлечению бездействующих трубопроводов от органов исполнительной власти имеющих соответствующие полномочия (в т.ч. ФСЭТАН);

- Соблюдение всех норм промышленной и экологической безопасности в местах проведения работ, а так же обязательное требование по восстановлению плодородного слоя почвы и своевременному возврату отведенного земельного участка собственнику по окончанию работ.

- 100% выполнение работ по извлечению собственными силами (за исключением подготовки ПСД, проекта на рекультивацию нарушенных земель и проведения работ по рекультивации нарушенных земель).

  - При проведении любого вида работ по извлечению следует руководствоваться требованиями следующих законодательных актов и правил:

- Закон РФ «Об охране окружающей среды»;

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления»;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- «Правила строительства и производства земляных работ» (ТСН ПС и ПЗР);

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов- трубоукладчиков»;

- «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ГОСТ 17.5.02 -85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации»;

- ГОСТ 17.4.03.01-83 «Охрана природы, Почвы. Общие требования к отбору проб»;

- ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;

- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;

- ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.6.11291-03 «Санитарные требования по обеспечению радиационной безопасности на объектах нефтегазового комплекса Российской Федерации»;

- Стандарт Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01.;

  - Покупатель обязан иметь аттестованных рабочих и специалистов:

- по правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности 08-624-03;

- по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, кранов – трубоукладчиков;

- по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 03-576-03;

- по правилам по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов РД 39-132-94;

- по правилам устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 10.06.2003 № 80, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19.06.03г., регистрационный № 4738;

- по работе с опасными отходами, согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 793 от 20.11.07 г.

  - Покупатель обязан соблюдать Стандарт Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01 (версия 1.01)

  - Проект производства работ, разработанный Покупателем, должен содержать следующие разделы:

- общие данные о техническом состоянии трубопровода и время проведения - его демонтажа;

- порядок и методы производства демонтажа линейной части трубопровода по отдельным видам работ;

- согласованный  с владельцами коммуникаций  находящихся в охранной зоне трубопроводов план трассы извлекаемого трубопровода;

- схема вдоль трассовых проездов (с указанными местами временных переездов через действующие коммуникации);

- перечень используемой техники;

- перечень специалистов участвующих в производстве работ;

- технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ;

- календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением;

- транспортная схема и схема расположения площадок складирования труб вдоль трассы;

- мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при демонтажных работах в целом;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- проект рекультивации (восстановления) нарушенных земель с положительным заключением контролирующего органа исполнительной власти;

- расчет площадей земельных участков необходимых для проведения работ.

- правила ведения земляных работ (с обязательным проведением снятия, временного складирования и восстановления плодородного слоя земли).

  - Покупатель, перед тем как приступить к демонтажу:

- оформляет отвод земельного участка площадью согласно проектным решениям;

- уведомляет УЭТ о сроках выполнения работ;

- производит обследование трассы и определяет на местности условия производства работ и места подъезда к трассе;

- убеждается, что демонтируемый трубопровод отсечен от сети (осматривает видимые разрывы трубопровода);

- производит расчистку полосы над демонтируемым трубопроводом от пней, валунов, отдельных деревьев и завалов, обеспечив тем самым беспрепятственное продвижение техники с закрепленным к ней извлекающим трубопровод из земли устройством;

- подготавливает временные приобъектные площадки под складирование и погрузку трубы б/у и от заглубленных бездействующих трубопроводов;

- представляет список работников, имеющих допуск к пользованию газоаналитических приборов, и контролю за газовоздушной средой;

- контролирует нахождение своих работников на рабочем месте в спецодежде, спецобуви, защитных касках, применение средств защиты органов зрения, дыхания (индивидуальные фильтрующие противогазы с защитным фильтрующим элементом «ДОТ» или «БКФ»), использование газоаналитических приборов, а также наличие  удостоверений о проверки знаний;

  - Продавец осуществляет контроль за тем, чтобы представитель Покупателя, контролирующий проведение работ, был аттестован по Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, кранов – трубоукладчиков, по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением 03-576-03, по правилам по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов РД 39-132-94, по работе с опасными отходами, согласно Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 793 от 20.11.07 г.

  - Продавец передает, а Покупатель принимает объекты демонтажа по «Акту приема-передачи заглубленных бездействующих трубопроводов для извлечения и демонтажа» (Приложение №6) с указанием мест видимых разрывов трубопровода и трассу объекта демонтажа по «Акту на закрепление трассы (площадки)» (Приложение №7) от владельца трубопровода и УЗиМР и с момента подписания указанных Актов обеспечивает правильное и безопасное проведение работ по извлечению.

  - При разбивке трассы Покупатель соблюдает следующие требования:

- получает от сторонних владельцев коммуникаций письменное разрешение на производство работ в охранной зоне. После получения всех согласований, получает у владельца трубопровода «Разрешение на право производства работ» (Приложение №8);

- на работы повышенной опасности Покупатель оформляет разрешительные документы (наряд - допуск на проведение работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, вблизи ЛЭП);

- устанавливает на поверхности земли специальные знаки на пересечениях трубопроводов с существующими подземными коммуникациями;

- обозначает углы поворота трассы вешками или привязку ее к постоянным объектам на местности. Вешки устанавливаются на прямолинейных участках трубопроводов на расстоянии 50 м друг от друга строго по оси трубопровода, а на участках с малой глубиной залегания или сильно пересеченным микрорельефом — через 25 м.

  - Покупатель обязан провести демонтаж выведенных из эксплуатации объектов, с последующим возвратом собственнику земельного участка с составлением соответствующего Акта приемки–сдачи рекультивированных земель (Приказ  Минприроды РФ №525/67 от 22.12.95) (Приложение №8).

  - При наличии на трассе извлекаемого трубопровода мест пересечений с другими коммуникациями Продавца, их прохождение должно выполняться по письменному разрешению владельцев, а так же в присутствии представителей УЭТ.

  - Покупатель производит извлечение трубы б/у от заглубленных бездействующих трубопроводов, с обеспечением соблюдения соответствующего законодательства по охране окружающей среды, охраны труда, правил и норм промышленной и пожарной безопасности, а так же с соблюдением всех условий Договора, заключенного с Продавцом.

  - Покупатель на месте производства работ должен иметь следующую документацию:

- «Журнал замечаний и предложений по ведению демонтажных работ» (Приложение №10);

- Утвержденный и согласованный проект производства работ (ППР);

- Приказ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны Покупателя;

- Приказ о назначении ответственного лица за исправное состояние, периодическое испытание ручного переносного инструмента;

- Приказ о назначении ответственных за отбор проб воздушной среды;

- Приказ на лицо, ответственное за  производство работ грузоподъемными машинами и механизмами;

- Свидетельство о вступлении в СРО;

- Квалификационные удостоверения персонала по профессиям;

- Удостоверения и заверенные копии протоколов аттестации персонала покупателя в области промышленной безопасности с участием инспектора ФСЭТАН;

- Удостоверения по дополнительному экологическому обучению для лиц ответственных за руководство работами – по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», для лиц ответственных за производство работ с образованием производственных и бытовых отходов – по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами»;

- Удостоверения персонала о проверке знаний требований охраны труда;

- Аттестация лиц ответственных за проведение работ по следующим правилам промышленной безопасности: РД 39-132-94; Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; ПБ 09-540-03; ПБ 03-517-03; РД 09-250-98; РД09-364-00;

- Аттестация лиц ответственных за проведение работ на специалистов сварочного производства 2 уровня;

- Акт (протокол) аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов;

- Акт-допуск  для производства строительно-монтажных работ на территории организации;

- Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности;

- Перечень и наличие технических средств, устройств и оборудования для осуществления строительно-монтажных работ, с наличием разрешительной документа (паспортов, сертификатов); графика проверки технического обслуживания и освидетельствования технических средств;

- Перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля изоляционных, сварочно-монтажных, земляных работ и проведения входного контроля качества  материалов и изделий;

- Разрешение на право производства  работ в охранной зоне;

- Разрешение на  производство  земляных работ;

- Прохождение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности;

- Наличие отметок о прохождении ПТМ  в удостоверениях персонала Покупателя;

- Журнал производства работ.

  - Покупатель обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками привлечённых организаций.

  - Покупатель должен производить работы только исправными и прошедшими испытания приспособлениями и инструментами.

  - Не менее чем за 3 (трое) суток, перед началом выполнения земляных работ в месте извлечения, Покупатель обязан известить и вызвать представителя владельца трубопровода, при наличии пересечений с коммуникациями сторонних организаций, не менее чем за 4 (четверо) суток обязан известить и вызвать представителя данной организации.

  - При возникновении любых непредвиденных событий Покупатель должен обеспечить незамедлительное информирование владельца трубопровода, РИТС, УПБОТиОС и до их прибытия осуществляет координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития непредвиденного события.

  - Немедленно известить Продавца, и до получения от него указаний приостановить любые работы по извлечению трубопроводов, при обнаружении любых обстоятельств, способных принести неблагоприятные для Продавца последствия, и выполнить указания Продавца о способе и порядке дальнейших работ на данном участке извлечения.

  - Покупатель обязуется обеспечить круглосуточный доступ представителей ОАО «Удмуртнефть» и предоставление им всей необходимой документации по производству работ, связанных с исполнением Покупателем условий договора на объекте извлечения, и для осуществления контроля за соблюдением требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих, несоблюдения норм и правил безопасности.

  - Покупатель при контроле владельца трубопровода, УЗиМР, осуществляет возврат земель собственнику земельного участка по Акту приемки–сдачи рекультивированных земель (Приложение №8), обеспечив при этом качественное выполнение работ по рекультивации земельных участков и восстановление плодородного слоя почвы земли, обеспечив такое состояние земельного участка, которое в дальнейшем не ухудшится из-за допущенных Покупателем нарушений в процессе рекультивации земли. Оформленный и подписанный Акт приемки – сдачи рекультивированных земель передается владельцу трубопровода для контроля и подтверждения выполнения обязательств Покупателя в части возврата должным образом рекультивированного земельного участка собственнику.

  - Покупатель осуществляет своевременное и качественное ведение журнала производства работ.

  - Работы производятся на основании наряда-допуска (нарядов-допусков) и разрешений, выдаваемых Продавцом.

  - Покупатель представляет всю первичную документацию по извлекаемым трубам б/у от заглубленных бездействующих трубопроводов, оформленную надлежащим образом, владельцу трубопровода – не позднее 5 дней с момента извлечения.

  - По окончании работ Покупатель передаёт владельцу трубопровода Акт оприходования материальных ценностей полученных при разборке и демонтаже (форма М-35 (Приложение №12)) и Требование-накладную (форма М-11 (Приложение №13)) на извлечённый трубопровод с приложением схемы для внесения изменений в маркшейдерские планы. На основании данных первичных документов владелец трубопровода и Покупатель оформляют «Акт сверки фактически извлеченных материалов от демонтированных заглубленных бездействующих трубопроводов» (Приложение №14), подтверждающий объем извлечения труб б/у и Акт приема-передачи на хранение (форма МХ-1 (Приложение №15)), подтверждающий передачу извлеченной трубы б/у на хранение Покупателю.

  - В случае обнаружения в процессе выполнения работ недоделок, владелец трубопровода и Покупатель совместно оформляют «Ведомость недоделок» (Приложение №10), с указанием сроков выполнения. После выполнения недоделок Покупатель информирует владельца трубопровода о выполнении и производится комиссионный осмотр выполненных недоделок с оформлением «Справки об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией» (Приложение №11).

  - После демонтажа заглубленных бездействующих трубопроводов запрещается оставлять выступающие над поверхностью земли трубы и/или не засыпанные выемки.

  - В случае вынужденно оставленных торчащих труб и не засыпанных выемок должны быть установлены предупредительные знаки, освещение, проблесковые маячки, и т.п.

  - В случае нанесения Продавцу ущерба вследствие повреждения действующих коммуникаций и сооружений, Покупатель обязан возместить стоимость причиненного ущерба и другие расходы, связанные с устранением последствий повреждения.

  - При демонтаже трубопроводов Покупателем должна быть проведена рекультивация всей территории ведения работ за его счет.

  - Отходы, образованные в ходе выполнения работ Покупателем являются его собственностью. Покупатель осуществляет обращение с отходами 1-5 класса опасности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

  - При работах следует максимально сократить нарушения растительного покрова, не допускается несанкционированная рубка леса в местах извлечения без наличия разрешения соответствующего природоохранного органа, исключается воздействие на водные объекты.

  - Трубы от демонтированных трубопроводов необходимо укладывать штабелями 2,0-3,0 м (в ширину), высотой  не более 0,5 м.

  - После окончания работ по сортировке трубы б/у Покупатель обязан за счет собственных сил и средств обеспечить обращение с отходами в соответствии с требованиями законодательства РФ, образовавшихся в ходе его производственной деятельности, являющиеся собственностью Покупателя, а так же провести рекультивацию земель, в местах проведения работ по переработке и сортировке, для возврата собственнику земельного участка с составлением соответствующего Акта приемки–сдачи рекультивированных земель (Приказ  Минприроды РФ №525/67 от 22.12.95г.) (Приложение №8), обеспечив при этом качественное выполнение работ по рекультивации земельных участков и восстановлению плодородного слоя земли, обеспечив такое состояние земельного участка, которое в дальнейшем не ухудшится из-за допущенных Покупателем нарушений в процессе рекультивации земли. Возврат земель собственнику земельного участка осуществляется под контролем владельца трубопровода и УЗиМР с составлением соответствующего вышеуказанного Акта приемки-сдачи рекультивированных земель.

## 3. поддержание продавцом процесса демонтажа трубопроводов, выполняемого покупателем

  - УЭТ на основании действующих нормативных документов осуществляет контроль и проверку проектно–сметной документации Покупателя на демонтажные работы под каждый объект демонтажа.

  - Владелец трубопровода перед допуском работников Покупателя на объект демонтажа до начала проведения работ, проводит инструктаж с исполнителями  работ по программе инструктажа для работников сторонней организации, под роспись с соответствующей отметкой в журнале о прохождении сотрудником Покупателя инструктажа.

  - УЗиМР подготавливает выкопировку из имеющегося маркшейдерского плана  расположения демонтируемого заглубленного бездействующего трубопровода и передает Покупателю для разработки проекта производства работ по демонтажу трубы б/у от заглубленных бездействующих трубопроводов.

  - Владелец трубопровода в целях передачи бездействующих заглубленных трубопроводов для извлечения Покупателю оформляет: «Разрешения на право производства работ» (Приложение №8); «Акты на закрепление трассы (площадки)» (Приложение №7); «Акты приема-передачи заглубленных бездействующих трубопроводов для извлечения и демонтажа» (Приложение №6) - с указанием мест видимых разрывов трубопровода и трассы объекта демонтажа и с момента подписания указанных документов контролирует правильное и безопасное проведение работ по извлечению.

  - Владелец трубопровода, УЭБ, после проведения работ Покупателем по демонтажу (выемки из траншеи трубопровода, очистки его от наружной изоляции и т.п.), на месте извлечения совместно с представителями Покупателя принимают участие в комиссии по определению количества демонтированной трубы б/у (диаметр, толщина стенки, способ изготовления (бесшовная или шовная с указанием вида шва), протяженность) и металлолома от непригодной трубы б/у с составлением соответствующих первичных документов.

## 4. требования к порядку ОФОРМЛЕНИЯ и подачи ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

  - Все первичные документы, указанные в приложениях к настоящему Договору, а так же иные сопутствующие документы, оформляемые в ходе исполнения Договора, подписываются только полномочными представителями Покупателя (Продавца) с указанием номера доверенности на право подписи первичных документов выданной руководителем Покупателя (Продавца) приложением копии данной доверенности к каждому пакету первичных документов.

  - В первичных документах подлежат заполнению все указанные в них регистры, а в случае отсутствия информации для заполнения того или иного поля документов в данном поле ставится прочерк.

  - Все работники Покупателя ответственные за ведение учетных записей журналах, актах и иных сопутствующих документах должны быть штатными сотрудниками Продавца и назначены ответвленными приказом Продавца на выполнение тех или иных действий информация, о которых вносится ими в учетные регистры, оформляемых ими документов. Указанные сотрудники должны иметь копии документов подтверждающих их полномочия (паспорт, доверенность, трудовой договор, приказ о назначении на исполнение обязанностей и т.п.).

  - Во избежание утери первичных и сопроводительных документов их прием-передача от Продавца к Покупателю и от Покупателя к Продавцу осуществляется с официальными сопроводительными письмами Почтой России (заказным письмом с уведомлением) или в ОДиК (с отметкой о регистрации на копии документа), на официальных бланках Продавца и Покупателя с обязательной регистрацией в ОДиК и/или на Почте России.  В крайних случаях допускается прием-передача документов между ответвленными лицами Продавца и Покупателя, уполномоченными должным образом (доверенность, приказ и т.п. с копией документа подтверждающего полномочия),  с составлением Акта приема-передачи в свободной форме, но с указанием должностей, ФИО ответственных лиц, даты приема-передачи и полного реестра передаваемых документов с указанием их реквизитов и количества страниц.

  - Все претензии Сторон друг к другу, направляются только на бланках организаций за подписью руководителя Стороны, на официальный почтовый адрес Стороны, Почтой России, заказным письмом с уведомлением.

Покупатель________________				   Продавец________________

№7-ФЗ – Закон РФ «Об охране окружающей среды»;

№136-ФЗ - Земельный кодекс РФ;

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности – «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

ПБ 03-517-02 – «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

5 ПБ 10-382-00 – «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

6 ПБИ 10-317-97 – «Правилам устройства и безопасной эксплуатации кранов- трубоукладчиков»;

7 РД 39-132-94 – «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»;

9 ПБ 03-576-03– «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;