Техническое описание реализуемых транспортных средств.

1. Полуприцеп- цистерна   (БЦМ-44.1) 96053-01

Идентификационный номер (VIN) ХЗW96053A40000088

Тип ТС               Цистерна

Год изготовления      2004

Модель, №двигатель      отсутствует

Шасси       №   отсутствует

Кузов        №   ХЗW96053A40000088

Цвет кузова (кабины, прицепа)  Оранжевый

Рег. знак  №  АВ 6685/58

Пробег с начала эксплуатации    1446920 км.

В результате осмотра полуприцепа цистерны  выявлены следующие недостатки:

Техническое состояние транспортного средства: технически  неисправен.

- комплектность полуприцепа цистерны  соответствует стандартной

- неисправность осей требуется ремонт/замена

- износ сайлентблоков,  полурессор, требуется замена

- износ тормозных колодок, требуется замена

- предельный износ тормозных барабанов, требуется замена

- износ тормозных валов, требуется замена

- износ трещёток, требуется замена

- неисправность крана уровня пола, требуется замена

- износ пневмобаллонов, требуется замена

- неисправность газовых упоров, требуется замена

- неисправность ступиц, требуется замена

- неисправность крана управления донными клапанами, требуется замена

- требуется ремонт лестницы

- требуется ремонт поручней лестницы

- требуется ремонт крышек люков

- требуется ремонт пеналов

- сильная  коррозия цистерны

- нарушение целостности электропроводки, проводка неоднократно подвергалась ремонту,   коррозия контактных   соединений, изоляция утратила эластичность

- требуется замена сцепного шкворня

- неисправность системы предотвращения перелива при нижнем наливе.

- значительный износ соединительный плиты, требуется ремонт (сварочные работы)

Первоначальная (минимальная) цена реализации, руб. с НДС 20% (с учетом затрат на оценку)- 332540,21

2. Полуприцеп- цистерна   912506-0000010

Идентификационный номер (VIN) X90912506A0003514

Тип ТС               Полуприцеп-цистерна

Год изготовления      2010

Модель, №двигатель      отсутствует

Шасси       №   отсутствует

Кузов        №   X90912506A0003514

Цвет кузова (кабины, прицепа)  Оранжевый

Рег. знак  №  АК 2019 58

Пробег с начала эксплуатации    1010520 км.

В результате осмотра полуприцепа цистерны  выявлены следующие недостатки:

Техническое состояние транспортного средства: технически  неисправен.

- комплектность полуприцепа цистерны  соответствует стандартной

- неисправность осей требуется ремонт

- износ сайлентблоков  полурессор, требуется замена

- износ тормозных колодок, требуется замена

- износ тормозных дисков

- износ пневмобаллонов, требуется замена

- неисправность газовых упоров, требуется замена

- неисправность крана управления донными клапанами, требуется ремонт

- требуется ремонт поручней лестницы

- требуется ремонт крышек люков

- требуется ремонт пеналов

- сильная коррозия цистерны

- нарушение целостности электропроводки, проводка неоднократно подвергалась ремонту,   коррозия контактных   соединений, изоляция утратила эластичность

- требуется замена сцепного шкворня

неисправность системы предотвращения перелива при нижнем наливе.

Первоначальная (минимальная) цена реализации, руб. с НДС 20% (с учетом затрат на оценку)- 477078,65

3. Прицеп-цистерна (ПЦ-11) 8621М

Идентификационный номер (VIN) X8986421MB0AE4014

Тип ТС               Прицеп-цистерна

Год изготовления      2010

Модель, №двигатель      отсутствует

Шасси       №   X8986421MB0AE4014

Кузов        №   отсутствует

Цвет кузова (кабины, прицепа)  Оранжевый

Рег. знак  №  АК 4205 58

Пробег с начала эксплуатации    920301 км.

В результате осмотра прицепа цистерны  выявлены следующие недостатки:

Техническое состояние транспортного средства: технически  неисправен.

- комплектность прицепа цистерны  соответствует стандартной

- износ тормозных колодок, требуется замена

- износ тормозных барабанов

- износ пневмобаллонов, требуется замена

- неисправность донных клапанов, требуется замена

- неисправность крана управления донными клапанами, требуется ремонт

- требуется ремонт поручней лестницы

- требуется ремонт крышек люков

- требуется ремонт пневмосистемы

- коррозия цистерны и рамы

- нарушение целостности электропроводки, проводка неоднократно подвергалась ремонту,   коррозия контактных   соединений, изоляция утратила эластичность

- люфт в дышле прицепа и поворотном круге

неисправность системы предотвращения перелива при нижнем наливе.

Первоначальная (минимальная) цена реализации, руб. с НДС 20% (с учетом затрат на оценку)- 259049,53

4. Микроавтобус    ГАЗ 322132

Идентификационный номер (VIN) Х9632213290635453

Тип ТС               13 мест (Д)

Год изготовления      2008

Модель, №двигатель  * 405240*83132306*

Шасси       №  отсутствует

Кузов        №   32210090411456

Цвет кузова (кабины, прицепа)  Белый

Рег. знак  № М804МТ 58

Пробег с начала эксплуатации    306476 км.

В результате осмотра автомобиля выявлены следующие недостатки:

Техническое состояние транспортного средства: технически неисправен.

- комплектность автомобиля   соответствует стандартной

- частичная коррозия дверей, днища, крыльев, требуется ремонт, покраска

- ошибки бортового компьютера, требуется диагностика

- люфт хвостовика заднего моста

- неисправность механизма сцепления

- лакокрасочное покрытие  кузова имеет сколы, притертости

- шум цепи ГРМ

- неисправность системы АБС

- неисправность коробки передач (затруднено включение, гул), требуется ремонт

течь сальника редуктора заднего моста, требуется замена.

Первоначальная (минимальная) цена реализации, руб. с НДС 20% (с учетом затрат на оценку)- 142909,84

5. Toyota Corolla

Идентификационный номер (VIN) JTNBV58E30J014956

Тип ТС               Легковой (В)

Год изготовления      2008

Модель, №двигатель  IZR 0215877

Шасси       №  отсутствует

Кузов        №   JTNBV58E30J014956

Цвет кузова (кабины, прицепа)  Черный

Рег. знак  № Н 870 ОК-58

Пробег с начала эксплуатации    580 368 км.

Техническое состояние транспортного средства: технически исправен.

- комплектность автомобиля  соответствует стандартной;

- лакокрасочное покрытие кузова и бамперов имеет многочисленные сколы, царапины и    притертости;

- потускнение передних фар и задних фонарей;

- следы утечки моторного масла из-под клапанной крышки;

- заднее стекло и стёкла дверей  имеют риски, потускнения;

- повышенный расход моторного масла;

- посторонний шум и вибрация в ДВС при нагрузках;

- на резинках сайлентблоков передней и задней подвесок имеются многочисленные трещины;

- потёртость и разрывы сидений салона и обшивок дверей;

- коррозия и отслоение лакокрасочного покрытия колёсных дисков;

- частичный износ рисунка протектора автошин;

- износ щеток стеклоочистителя;

- износ передних и задних тормозных дисков;

- салон и багажник загрязнёны, требуется химчистка;

Первоначальная (минимальная) цена реализации, руб. с НДС 20% (с учетом затрат на оценку)- 260000,00