Приложение № 10

к Договору № __________________

от «_____» _______________202__ г.

ПАМЯТКА ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1.	ЛИДЕРСТВО

Все работники ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы и персонал подрядчиков (субподрядчиков) несут ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей и должны личным примером демонстрировать приверженность вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Каждый руководящий работник признает свою лидирующую роль в обеспечении охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе через непосредственное участие в процессах планирования, организации и контроля безопасного выполнения работ.

2.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Необходимо неукоснительно выполнять требования законодательства РФ, нормативных правовых документов РФ и локальных нормативных документов в области безопасности труда!

Все работы должны выполняться при соблюдении следующих условий:

до начала работ проведен анализ существующих опасных и вредных факторов, разработаны, доведены до исполнителей и обеспечены необходимые меры предупреждения возможных нежелательных событий и снижения вероятности и (или) тяжести их последствий;

до начала выполнения работ определены действия на случай аварийной ситуации, пожара;

на работы повышенной опасности оформлен наряд-допуск, территория проведения работ обозначена сигнальными лентами и/или знаками безопасности;

исполнители работ обучены требованиям охраны труда, мерам пожарной и промышленной безопасности, имеют соответствующую квалификацию и по состоянию здоровья пригодны к выполнению работ; ознакомлены с инструкциями по безопасному ведению работ;

средства индивидуальной и коллективной защиты применяются с учетом выявленных опасностей и требований к безопасному производству работ на объекте;

исключено присутствие лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) опьянения, а также непригодных к выполнению работ по состоянию здоровья;

исключен допуск лиц, не связанных с выполнением данной работы;

работники рабочих профессий ПАО «НК «Роснефть», Обществ Группы и персонал подрядчиков (субподрядчиков) обучены оказанию первой помощи;

оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности пригодны для конкретного вида работ и исправны.

При возникновении условий, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, работы должны быть приостановлены до их устранения и обеспечения безопасного выполнения работ.

3.	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

Требования, перечисленные ниже являются дополнением к общим правилам безопасности производства работ.

3.1.	 ИЗОЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Любые работы по ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося под воздействием энергии любого рода (электрической, термической, гидравлической, пневматической, механической и т.д.), должны проводиться при соблюдении следующих условий:

все источники энергии идентифицированы;

любая идентифицированная энергия изолирована, стравлена или разряжена;

обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения;

проведена проверка (тест) надежности отключения;

организована периодическая проверка надежности отключения энергии.

Запрещается снятие (отключение) блокировок, предупреждающих знаков и подключение оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании.

3.2.	 РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Работы в замкнутом пространстве должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1.	отсутствует приемлемый альтернативный способ выполнения работы без участия человека;

2.	отключены все виды источников энергии и технологических коммуникаций;

3.	обеспечен контроль состояния воздушной среды;

4.	привлечены наблюдающие в количестве не менее, чем это указано в соответствующих инструкциях по безопасному проведению работ на объекте;

5.	замкнутое пространство подготовлено для безопасного проведения работ, в том числе заземлены емкости и оборудование, для которых это требование обязательно;

6.	исключена возможность попадания извне вредных и взрывопожароопасных паров и газов.

Лица, входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха, должны использовать автономный дыхательный аппарат или шланговый противогаз и средства страховки.

3.3.	 РАБОТА НА ВЫСОТЕ

Работа, при выполнении которой:

*существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

При проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами,

должна выполняться при соблюдении следующих условий:

1.	рабочая площадка оборудована перильным и бортовым ограждением, обеспечен безопасный подъем и спуск;

2.	в незащищенной зоне всегда применяется исправное и своевременно испытанное страховочное оборудование, подходящее для конкретных условий (стропы, канаты страховочные, многоточечные предохранительные пояса с амортизаторами, карабины безопасности, блокирующие устройства и т. д.);

3.	поверхность настила рабочих площадок на высоте выполнена из материала, исключающего возможность скольжения;

4.	визуальный осмотр исправности страховочного оборудования осуществляется в установленные сроки.

Запрещены работы на высоте:

•	при скорости ветра 15 м/с и более для всех работ;

•	при скорости ветра 12,5 м/с и более для работ по замеру уровней и отбору проб нефтепродуктов в РВС ручным способом;

•	при скорости ветра 10 м/с и более для монтажа-демонтажа конструкций;

•	при обледенении;

•	при грозе;

•	в условиях недостаточной видимости.

3.4.	 ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Грузоподъемные операции с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1.	грузоподъемное оборудование и механизмы технически исправны, освидетельствованы и допущены к эксплуатации;

2.	вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и грузозахватного оборудования;

3.	все устройства безопасности, установленные на грузоподъемном оборудовании, функционируют;

4.	перед выполнением каждой грузоподъемной операции проведен визуальный осмотр грузоподъемного и грузозахватного оборудования;

5.	расстояние по воздуху от грузоподъемного механизма и поднимаемого груза при наибольшем подъеме или вылете стрелы до ближайшего провода ЛЭП больше минимально безопасного расстояния в зависимости от напряжения ЛЭП и отражено в наряде допуске;

6.	на работы в охранной зоне ЛЭП, а также ближе 30 метров от ЛЭП 42 В и более оформлен наряд-допуск с соответствующей отметкой в путевом листе (требование по оформлению путевого листа распространяется на ГПМ на самоходном шасси или буксирующее его техническое средство).

Запрещается:

перемещать груз при нахождении под ним людей;

перемещать людей грузоподъёмными механизмами, не предназначенными для данных целей;

поднимать груз, примерзший или засыпанный грунтом или прижатый конструкциями;

стоять под стрелой грузоподъёмного механизма при ее подъеме и опускании;

поднимать ненадежно застропованный груз;

поднимать или перемещать грузы с применением устройств, не предназначенных для данных целей.

3.5.	 ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ

Работы в условиях наличия или возможности выделения в воздух рабочей зоны взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, а также работы при недостаточном содержании кислорода, в том числе проводимые внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей, траншей, приямков и других аналогичных местах, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1.	количество исполнителей достаточно для безопасного выполнения задания и подстраховки на случай аварийной ситуации;

2.	обеспечен контроль состояния воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне;

3.	исключено попадание в зону проведения работ вредных веществ, взрывопожароопасных па-ров и газов из смежных технологических систем;

4.	исключены возможные источники зажигания, в том числе запрещено использование мобильных телефонов и иных устройств, не во взрывозащищённом исполнении;

5.	обеспечено наличие проверенных, пригодных для применения в газоопасной среде СИЗОД.

3.6.	 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Работы, не относящиеся к работам в замкнутом пространстве и включающие производство ям, траншей и котлованов путем выемки грунта, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1.	определены, локализованы и изолированы все подземные источники опасности (трубопроводы, электрокабели и т. п.);

2.	обеспечен контроль состояния грунта;

3.	выполнены крепления и откосы вертикальных стенок и проверена их устойчивость;

4.	обеспечено расстояние от бровки до извлекаемого грунта более 0,5 м;

5.	привлечено не менее 2 (двух) исполнителей;

6.	котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах движения людей или транспорта, ограждены защитным ограждением с предупредительными надписями, а в ночное время – сигнальным освещением.

Запрещено рытье без креплений и откосов на глубину более 1 м при наличии грунтовых вод и вблизи подземных сооружений.

3.7.	 РАБОТА ДВИЖУЩИХСЯ (ВРАЩАЮЩИХСЯ) ЧАСТЕЙ МЕХАНИЗМОВ

При наличии движущиеся (вращающиеся) частей в составе оборудования, аппаратов, механизмов,  их эксплуатация должна осуществляться при соблюдении следующих условий:

1.	обеспечено наличие ограждений и кожухов;

2.	ограждение сблокировано с пусковой кнопкой или включение оборудования переведено в ручной режим;

3.	нанесена сигнальная окраска и имеются предупреждающие знаки безопасности;

4.	обеспечены быстросъемность и удобство монтажа ограждения;

5.	установлены защитные экраны;

6.	предусмотрена возможность быстрого отключения (при нештатных  ситуациях).

Запрещается эксплуатация оборудования при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений.

3.8.	 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Все транспортные средства должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:

1.	транспортное средство прошло предрейсовый осмотр и периодическое техобслуживание;

2.	количество пассажиров и характеристики перевозимых грузов соответствуют техническим условиям завода – изготовителя транспортного средства;

3.	все транспортные средства оборудованы шинами, соответствующими времени года;

4.	водители прошли предрейсовый медицинский осмотр, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических (токсических) веществ или медицинских препаратов и не испытывают усталость;

5.	ремни безопасности установлены и используются водителем и всеми пассажирами, находят-ся в работоспособном состоянии;

6.	перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществляется только по согласованию с заказчиком, необходимыми инспекциями и владельцами дорог, при этом высота транспортного средства с перевозимым грузом под ЛЭП не должна превышать 4,5 м.

При управлении транспортным средством запрещается:

использовать мобильные средства связи;

передвигаться с выключенными фарами ближнего света, ходовыми огнями или противотуманными фарами;

превышать установленные ограничения скорости.

3.9.	 ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры воспламенения материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензино и керосинорезательные работы, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т. п.) должны проводиться при соблюдении следующих условий:

1.	исполнители и руководители работ прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и проинструктированы;

2.	обеспечено постоянное руководство ответственным за проведение огневых работ;

3.	обеспечен необходимый контроль состояния воздушной среды на месте проведения огневых работ;

4.	исключено попадание в воздушную среду взрывопожароопасных веществ;

5.	оборудование остановлено, защищено от искр, освобождено от взрывопожароопасных и токсичных продуктов, изолировано от действующих аппаратов и коммуникаций;

6.	место работ очищено от горючих веществ и материалов, обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения.

3.10.	РАБОТА НА ЛЬДУ И ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПРИ УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР

Движение по ледовым переправам допускается только по специально обозначенным маршрутам, имеющим указатели о максимально допустимой грузоподъемности ледовой переправы и должно выполняться при соблюдении следующих условий:

1.	работа на льду является единственно возможным вариантом выполнения запланированных работ;

2.	все исполнители работ одеты в спасательные жилеты;

3.	проверена толщина льда и обозначены разрешенные участки работ;

4.	привлечено не менее 2 (двух) исполнителей;

5.	обеспечено наличие необходимых средств для спасения человека на льду.

Движение по ледовым переправам должно быть организовано следующим образом:

транспортные средства двигаются в один ряд;

дистанция между транспортными средствами не менее 30 м;

скорость при въезде не более 10 км/ч;

скорость при движении не более 20 км/ч;

замки дверей кабин и стеклоподъёмники разблокированы (открыты);

ремни безопасности отстегнуты;

пассажиры высажены при въезде на лёд и вынужденных остановках;

движение плавное и без резких торможений.

При выполнении работ в условиях отрицательной температуры окружающего воздуха необходимо:

1.	соблюдать сменный график работ;

2.	соблюдать регламентированные перерывы для обогрева работников в рамках смены;

3.	обеспечить работников дополнительными средствами индивидуальной защиты от холода (защиту лица, верхних дыхательных путей, крема от обморожения и др.);

4.	предоставить достаточное количество помещений (вагон-домов) или  иных мест (ТС, КУНГа) для обогрева работников с температурой 21-25°С.

В целях более быстрой нормализации теплового состояния организма и меньшей скорости охла-ждения в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева необходимо снимать верхнюю утепленную одежду.

Запрещается начинать работу на холоде ранее, чем через 10 минут после приема горячей пищи (чая и др.).

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Продавец: | Покупатель: |
| --- | --- |
| Директор ТОП АО «РН-Транс» в г. Комсомольске-на-Амуре _____________________И.В. Антипов м.п. | _______________________ (ФИО) м.п. |