Приложение №9

к договору №-____ от "___" _____ 2021г.

ПАМЯТКА

по обеспечению безопасности движения транспортных средств на территории ПАО «Саратовский НПЗ»

Водитель обязан знать:

На территории ПАО «Саратовский НПЗ» осуществляются процессы, связанные с переработкой нефти и сопутствующих продуктов.

Продукты нефтепереработки представляют собой горючие, легковоспламеняющиеся, токсичные, взрывоопасные жидкости и газы, способные вызвать возникновение пожара, взрыва, отравления, химических и термических ожогов.

Также территории ПАО «Саратовский НПЗ» возможны следующие опасности: поражение электрическим током, травмирование вращающимися и движущимися частями механизмов и оборудования, а также транспортными средствами.

Требования к транспортным средствам и грузу:

Транспортное средство должно быть:

- в безопасном рабочем состоянии;

- оборудовано искрогасителем, исправными ремнями безопасности, аптечкой первой помощи, огнетушителем.

Груз должен быть надежно закреплен в/на транспортном средстве. Вес груза не должен превышать установленные нормы и пределы, установленные для соответствующего транспортного средства.

Водитель обязан:

- при движении по территории ПАО «Саратовский НПЗ» соблюдать Правила дорожного движения РФ;

- следить, чтобы во время движения транспортного средства все находящиеся в нем пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности;

- обеспечить во время движения исправность систем ограждений (выступающих частей) и их надежную фиксацию в транспортном положении для предотвращения превышения габаритных размеров транспортного средства;

- пройти обучение и иметь соответствующую квалификацию, аттестацию, право на управление транспортным средством соответствующей группы и допуск к управлению по медицинским показаниям;

- следить, чтобы фары ближнего света при движении были включены в любое время суток и независимо от времени года;

- иметь при себе водительское удостоверение, путевой лист, документы, содержащие регистрационные данные на транспортное средство, а также документы на перевозимый груз;

- соблюдать установленный маршрут движения;

- соблюдать скорость движения автотранспорта на территории предприятия, которая не должна превышать 35 км/ч в дневное время и 25км/ч в темно время суток;

- осуществлять парковку транспортных средств по ходу дальнейшего прямолинейного движения, зафиксировав при этом ручной тормоз;

- осуществлять посадку/высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства;

- находиться на территории производственных объектов в специальной одежде и средствах защиты;

- находиться на территории цехов и установок только после регистрации в журнале убытия или в сопровождении ИТР цеха/установки;

- зарегистрировать в обязательном порядке транспортное средство в «Журнале регистрации транспорта въезжающего на установку».

Водителю категорически запрещается:

- находиться под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарственных или иных средств, способных повлиять на способность управления транспортным средством;

- использовать открытый огнь

- курить в месте, неустановленном для курения;

- въезжать в зону, огражденную знаком «ГАЗ», «ГАЗООПАСНО» или «ЗАГАЗОВАНО»;

- пользоваться мобильным телефоном или иными средствами связи во время управления транспортным средством;

- превышать допустимую скорость движения по территории ПАО «Саратовский НПЗ»;

- проводить остановку и стоянку автотранспорта в неустановленных местах;

- перевозить пассажиров на транспортных средствах, не оборудованных для перевозки людей или сверх установленного количества мест для данного транспортного средства;

- перевозить крупногабаритные грузы по территории ПАО «Саратовский НПЗ» без оформленного разрешения;

- двигаться на грузовике с открытым задним бортом; начинать движение с не опущенным кузовом самосвала;

- находиться при наливе битума или при погрузочно-разгрузочных работах в кабине и кузове автомобиля;

- отключать блокировки при работе с ГПМ;

- провозить (проносить) на территорию ПАО «Саратовский НПЗ» алкогольные напитки, оружие;

- производить дозаправку транспортных средств на территории ПАО «Саратовский НПЗ», перевозить легковоспламеняющиеся жидкости в пластиковых канистрах ( бутылках и т.п.);

- производить видео- и фотосъемку объектов ПАО «Саратовский НПЗ»;

- проносить на территорию ПАО «Саратовский НПЗ» любые виды электронных носителей информации (ноутбук, флэш карты, дискеты, компакт диски).

При возникновении аварийной ситуации необходимо:

1. Немедленно покинуть территорию ПАО «Саратовский НПЗ», соблюдая меры предосторожности. В случае попадания в загазованную зону – покинуть загазованную территорию, двигаясь в противоположенную сторону от источника загазованности и перпендикулярно ветру.

2. При обнаружении пропусков нефтепродуктов, запахов газов немедленно сообщить об этом в аварийные службы завода по телефонам:

|  | Номера внутренних телефонов | Номера городских телефонов |
| --- | --- | --- |
| Пожарная охрана | 10-01; 10-11; | 47-32-23 |
| Здравпункт | 12-52; 16-52; | 47-30-77 |
| Газоспасательный отряд | 15-33; 17-33; | 47-32-20 |
| Диспетчер завода | 20-12; 10-84; | 47-30-90 |
| Диспетчер отдела ГО и ЧС | 13-13; 14-00; | 47-06-66 |
| Отдел охраны труда | 20-65; 13-12; 14-40; | 47-30-98 |
| Отдел промышленной безопасности | 15-83; 13-86; 12-86; | 47-31-42 |

Служба охраны имеет право проверить груз, осмотреть транспортное средство при въезде и выезде с предприятия.

| От Продавца ПАО "Саратовский НПЗ" | От Покупателя |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам ________________Маркелова Ю.В. |  |
| ___________________________ | ____________________________ |
| м.п. | м.п. |