Приложение 1

к Приложению 6 «Требования по ПБОТОС»

к Договору от «  » __________ г. № ___________

ПАМЯТКА «ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- «Золотые правила безопасности труда» направлены на сохранение здоровья и жизни работников Компании и подрядных (субподрядных) организаций.

- Требования «Золотых правил безопасности труда» обязательны для выполнения всеми работниками Компании и подрядных (субподрядных) организаций.

- Руководители любого уровня обязаны организовать и лично осуществлять контроль исполнения требований «Золотых правил безопасности труда» работниками Компании и подрядных (субподрядных) организаций.

- Все руководители работ несут полную ответственность за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями «Золотых правил безопасности труда».

- Несоблюдение требований «Золотых правил безопасности труда» является дисциплинарным проступком, который может повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, увольнение).

2.	ЛИДЕРСТВО

Я начинаю проведение работ, если:

- Я оценил существующие опасности и предпринял меры по исключению/снижению их воздействия.

- Я знаю порядок правильных действий в аварийных ситуациях.

- Я прошел инструктаж перед началом работ.

- Я обучен требованиям безопасности труда и оказанию первой помощи.

- Я чувствую себя здоровым.

- Я не нахожусь под воздействием алкогольных, наркотических и токсических веществ.

- Я обеспечен необходимыми исправными средствами индивидуальной и/или коллективной защиты.

- Я имею допуски/разрешения на проводимые работы и прошел обучение по мерам безопасности.

- Я убедился, что территория проведения работ повышенной опасности (опасный участок) обозначена сигнальными лентами (ограждениями) и знаками безопасности.

- Я убедился, что на территории проведения работ отсутствуют лица, не связанные с выполнением работы.

- Я убедился, что обеспечено руководство и контроль работ.

- Я убедился, что оборудование, механизмы, инструменты, устройства, приборы безопасности пригодны и исправны.

Я несу ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих меня людей.

Я знаю, что должен отказаться от производства работ, если существует угроза моей жизни и здоровью, и готов отказаться.

Я немедленно принимаю меры по остановке работы при возникновении угрозы жизни и здоровью людей.

Я работаю безопасно и призываю к безопасному труду своих коллег.

3.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1.	ИЗОЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

К любым работам можно приступать только в том случае, если:

- Все источники энергии идентифицированы, изолированы, стравлены или разряжены;

- Обеспечена соответствующая блокировка оборудования/механизмов с предупредительными табличками в точках отключения.

- Проведена проверка (тест) надежности отключения.

Запрещается отключать блокировку и системы противопожарной защиты, снимать предупреждающие знаки, подключать оборудование к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании.

3.2.	РАБОТА ВБЛИЗИ ДВИЖУЩИХСЯ (ВРАЩАЮЩИХСЯ) ЧАСТЕЙ МЕХАНИЗМОВ

Движущиеся (вращающиеся) части в составе оборудования, аппаратов, механизмов должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:

- Обеспечено наличие ограждений, кожухов, защитных экранов, знаков безопасности и сигнальной окраски.

- Предусмотрена возможность быстрого отключения механизмов (при нештатных ситуациях).

Запрещена эксплуатация оборудования при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений.

4.	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

Требования, перечисленные ниже, являются дополнением к общим правилам безопасности производства работ, установленным в подразделе 3 памятки «Золотые правила безопасности труда».

4.1.	РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Работы в замкнутом пространстве должны проводиться при соблюдении следующих условий:

- Отсутствует приемлемый альтернативный способ выполнения работы без участия человека.

- Заземлены емкости и оборудование, для которых это требование обязательно.

- Обеспечен постоянный инструментальный контроль состояния воздушной среды.

- Привлечены в установленном количестве страхующие и наблюдающие.

Лица, работающие и входящие в замкнутое пространство, для отбора проб воздуха должны использовать автономный дыхательный аппарат или шланговый противогаз, средства подачи сигналов и страховки.

4.2.	ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ

Работы в условиях наличия или возможности выделения в воздух рабочей зоны взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, а также работы при недостаточном содержании кислорода (менее 20%), в том числе проводимые внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей, траншей, приямков и других аналогичных местах, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

- Количество исполнителей достаточно для безопасного выполнения задания и подстраховки – должно быть не менее 2 (двух) человек.

- Обеспечен постоянный контроль состояния воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.

- Применены пригодные и проверенные СИЗОД.

- Исключено попадание в зону проведения работ вредных и/или взрывопожароопасных веществ, в том числе из смежных технологических систем, а также изолированы возможные источники зажигания (в том числе запрещено наличие мобильных телефонов и иных устройств не во взрывозащищённом исполнении).

При возникновении нештатной ситуации газоопасные работы должны быть немедленно прекращены, а работники выведены из опасной зоны.

4.3.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Работы, не относящиеся к работам в замкнутом пространстве и включающие производство ям, траншей и котлованов путем выемки грунта, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

- Выполнены крепления или откосы вертикальных стенок и обеспечен контроль за их устойчивостью.

- Обеспечен визуальный контроль за неподвижностью грунта.

- Изолированы все подземные коммуникации (трубопроводы, электрокабели и т. п.);

- Привлечено не менее 2 (двух) исполнителей.

- Котлованы и траншеи обеспечены защитным ограждением с предупредительными надписями, а в ночное время – сигнальным освещением.

Запрещено размещение извлекаемого грунта ближе 0,5 м от бровки.

4.4.	ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ

Работы с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры воспламенения материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т. п.) должны проводиться при соблюдении следующих условий:

- Место проведения работ подготовлено к их безопасному проведению, в том числе обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения.

- На месте проведения работ исключено попадание извне взрывопожароопасных веществ.

- Обеспечен постоянный контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ.

По окончании работ должен быть организован контроль за местом проведения работ не менее 3-х часов.

4.5.	РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Работа на высоте более 1,8 м должна выполняться при соблюдении следующих условий:

- Рабочая площадка оборудована ограждением, обеспечены безопасные подъем и спуск.

- В случае отсутствия ограждения применено страховочное оборудование, исправность которого проверена.

- Поверхность настила рабочих площадок исключает скольжение.

Каждая работа на высоте менее 1,8 м должна выполняться после принятия необходимых мер, исключающих падение.

Запрещены работы на высоте:

- При скорости ветра:

- 15 м/с и более - для всех работ;

- 12,5 м/с и более - для работ по замеру уровней и отбору проб нефтепродуктов в резервуарах ручным способом;

- 10 м/с и более - для монтажа-демонтажа конструкций.

- При обледенении.

- При грозе.

4.6.	ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Грузоподъемные операции, с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений, должны проводиться при соблюдении следующих условий:

- Грузоподъемные механизмы и оборудование прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации.

- Вес груза не превышает допустимой рабочей нагрузки грузоподъемного и грузозахватного оборудования.

- Все приборы безопасности (ограничители, указатели, регистраторы) включены и исправны.

- Перед выполнением каждой грузоподъемной операции проведен визуальный осмотр исправности грузоподъемных и грузозахватных механизмов и оборудования, правильности безопасной установки грузоподъемного механизма.

Запрещено:

- Перемещать груз при нахождении под ним людей.

- Стоять в опасной зоне, а также под стрелой при ее подъеме и опускании.

- Перемещать людей и грузы механизмами, не предназначенными для данных целей.

- Поднимать неправильно застропованный груз.

4.7.	БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Все транспортные средства должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:

- Транспортные средства прошли предрейсовый осмотр и периодическое техобслуживание.

- Количество пассажиров и характеристики перевозимых грузов соответствуют техническим условиям завода – изготовителя транспортного средства.

- Используются шины, соответствующие сезону.

- Ремни безопасности исправны и используются водителем и всеми пассажирами.

- Включены фары ближнего света и/или ходовые огни.

- Водители прошли предрейсовый медосмотр, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических (токсических) веществ или медицинских препаратов, и не испытывают усталость.

Водителям во время движения транспортных средств запрещено:

- Использовать любые, в том числе мобильные средства связи.

- Нарушать установленные ограничения скорости.

Руководителям и пассажирам в любых условиях запрещено требовать от водителей каких-либо действий в нарушение ПДД.

4.8.	РАБОТА НА ЛЬДУ И ДВИЖЕНИЕ ПО ЛЕДОВЫМ ПЕРЕПРАВАМ

Работа на льду должна выполняться при соблюдении следующих условий:

- Инструментально проверена толщина льда и обозначены разрешенные участки работ.

- Привлечено не менее 2 (двух) исполнителей.

- Все исполнители работ одеты в спасательные жилеты.

- Обеспечено наличие необходимых средств для спасения человека на льду.

Движение по ледовым переправам должно быть организовано следующим образом:

- Пассажиры высажены перед въездом на лёд.

- Транспортные средства двигаются в один ряд на дистанции не менее 30 м.

- Скорость при въезде на переправу не более 10 км/ч, при движении не более 20 км/ч.

- Двери кабин открыты.

- Ремни безопасности отстегнуты.

- Обозначен маршрут, имеющий указатели о максимально допустимой грузоподъемности ледовой переправы.

- Запрещены какие-либо остановки на ледовой переправе.

| От АО «СНПЗ»: | От _______________: |
| --- | --- |
| И.В. Кулаков | _____________ |
| Должность: Генеральный директор | Должность: ___________ |
| Подпись: ________________________ | Подпись: ________________________ |
| Дата: _________________ | Дата: ________________ |