Приложение № 9

к Договору № _______

от ___________________2021г.

Настоящим приложением стороны договорились соблюдать нижеследующие требования:

ИНСТРУКЦИЯ «ПОРЯДОК ДОПУСКА И КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕХНИКИ И ВОДИТЕЛЕЙ (МАШИНИСТОВ) НА ОБЪЕКТЫ

ООО «ННПО» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ»

1. Общие положения

1.	Область применения

Настоящая Инструкция «Порядок допуска и контроль транспортных средств, специальной и тяжелой техники и водителей (машинистов) на объекты Заказчика для производства работ» (далее - Инструкция) устанавливает единый порядок допуска транспортных средств специальной и тяжёлой техники и водителей (машинистов) на объекты Заказчика для производства работ.

Настоящая Инструкция не отменяет обязательных для применения на территории Российской Федерации нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности выполнения работ/услуг с применением транспортный средств и дополняет установленные требования с целью минимизации рисков получения работниками травм, а также причинения иного вреда здоровью при производстве работ, повреждения оборудования, сооружений и коммуникаций и экономических потерь.

Настоящая инструкция дополняет документы регламентирующий вопросы обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств.

2.	Цель

Целью настоящей Инструкции является оценка соответствия технического состояния привлекаемых для производства работ транспортных средств, специальной и тяжелой техники требованиям безопасности, а также соответствие квалификации персонала.

Реализация требований настоящей Инструкции позволит снизить потенциальные риски при производстве работ с использованием транспортных средств, специальной и тяжелой техники (далее ТС) и, как следствие, уменьшить число происшествий, а также тяжесть их последствий.

3.	Операционные риски при производстве работ с использованием ТС.

Типичными происшествиями при выполнении работ с использованием ТС являются:

- дорожно-транспортные происшествия;

- утопление тяжёлой техники в условиях болотистой местности и на ледовых переправах;

- наезды на опоры и порывы ЛЭП;

- повреждение сооружений, коммуникаций, оборудования;

- опрокидывание ТС при погрузке на трейлер или при отклонении от разрешённых маршрутов движения;

- наезд на человека, в том числе при движении задним ходом;

- травмирование работников при ремонте ТС в полевых условиях.

Общими причинами, присущими указанным происшествиям с участием ТС являются:

- незнание опасных факторов, условий производства работ (отсутствие оценки рисков);

- нарушения установленной технологии производства работ;

- недостаточная квалификация водителей/машинистов ТС или недостаточный опыт управления такой техникой;

- отсутствие требований к ТС при её использовании в условиях болотистой местности и на ледовых переправах;

- самовольное отклонение от разрешённых маршрутов движения;

- работа вблизи ЛЭП без соответствующего наряда-допуска;

- недостаточный контроль за выполнением работ с использованием ТС со стороны контролирующих должностных лиц, либо полное отсутствие такого контроля;

- нарушение требований безопасности к ледовым переправам (выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, её содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ).

4.	  Проверка наличия контроля состояния ТC перед выездом на линию и порядока проведения технического обслуживания ТС

Подрядчик должен организовать обязательный контроль ТC перед выездом на линию на контрольно-техническом пункте (КТП).

Все КТП должны быть оснащены инструментальными средствами контроля, приборами и аппаратурой для проверки технического состояния транспортных средств.

Техническое обслуживание и ремонт ТС Подрядчик должен организовывать и проводить в соответствии с требованиями действующего законодательства и руководства (инструкции) по эксплуатации ТС завода-изготовителя по каждой марке (модели) ТС, действующих внутренних нормативных документов Подрядчика и результатов диагностирования технического состояния.

В зависимости от объёма, трудоёмкости выполняемых работ, периодичности их проведения предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО);

- первое техническое обслуживание (ТО-1);

- второе техническое обслуживание (ТО-2);

- сезонное техническое обслуживание (СО).

- Порядок и объем работы должен быть подробно разработан и представлен в виде Технологических карт.

Порядок и объёмы работ по контрольному осмотру агрегатов, механизмов и узлов ТС на КТП, а так же по всем видам технического обслуживания транспортных средств должны быть подробно разработаны и представлены на рабочем месте в виде Технологических карт в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

В подрядной организации должен быть установлен:

- контроль за качеством технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов транспортных средств, неисправность которых угрожает безопасности движения;

- персональная ответственность ремонтных рабочих за качество технического обслуживания и ремонта узлов и агрегатов, влияющих на безопасность движения, особенно рулевого управления, тормозной системы, систем блокировки и приборов безопасности.

5.	Оценка готовности Подрядчика к безопасному исполнению заданий Заказчика

Для повышения безопасности при проведении работ с применением ТС, ПДК по предотвращению ДТП, Заказчик  проводит оценку готовности Подрядчика к безопасному исполнению работ/услуг с привлечением профильных специалистов Заказчика (службы главного механика, службы главного энергетика и кураторов договоров и супервайзеров)  с заполнением Контрольного листа.

При выполнении работ/услуг в условиях требующих дополнительных мероприятий по контролю проводится проверка по специальным Контрольным листам, которые разрабатываются для конкретного вида работ:

- работы на заболоченной местности или вблизи водных преград с применением ТТ;

- работы в охранной зоне ЛЭП;

- работы на территории ОПО, действующих производственных объектов, кустовых площадках.

Типовой формат Контрольных листов оценки готовности Подрядчика к проведению для выполнения работ, представлен в Дополнении № 1 к настоящей Инструкции.

Осмотр ТС может быть проведён как на территории подрядной транспортной организации, так и непосредственно на объектах Заказчика. По окончании проведения осмотра ТС в отчёте указываются отличия от эксплуатационных нормативных документов по каждой единице ТС.

ПДК по предотвращению ДТП

6.	 Система допуска ТС Подрядчиком  и водителей/машинистов к производству работ с использованием ТС на объектах Заказчика.

6.1. Организационная часть системы допуска

Система допуска ТС на объекты Заказчика осуществляется посредством:

- организации проверки технического состояния ТС с использованием Контрольных листов осмотра ТС (Дополнение № 2, Дополнение № 3);

- организации выдачи Заказчиком Талонов-допусков (Дополнение № 5) на ТС получения Подрядчиком;

- организации выдачи Заказчиком Удостоверений-допусков водителя (машиниста) (Дополнение № 4) получения Подрядчиком;

- контроля и последующего допуска ТС при проезде через КПП на объкты Заказчика работниками Охраны (ЧОП);

- контроля и допуска на объекты Заказчика непосредственными руководителями работ Заказчика;

- контроля за допуском ТС на объекты Заказчика силами комиссии (ПДК) Заказчика, супервайзеров, служб ПБОТОС.

6.2. Порядок допуска ТС к производству работ на объектах Заказчика

Выдача, получение и действие талона-допуска на ТС осуществляются в следующем порядке:

Cписок должностных лиц, имеющих право выдачи Талона-допуска на ТС, устанавливается распорядительным документом Заказчика.

Должностное лицо, назначенное Заказчиком выдает Талон-допуск  на ТС представителю Подрядчика за три дня до начала работ на объекте Заказчика.

При текущем сроке службы ТС более 15 лет талон-допуск не выдается. Максимальный срок эксплуатации для ТТ – 20 лет, при условии ежегодной переоценки технического состояния после 15 лет.

Требование по получению талона-допуска ТС на объекты Заказчика включается в обязательном порядке в текст Договора на оказание работ/услуг с использованием ТС в обязанности Подрядчика.

Подрядчик, эксплуатирующий ТС обязан:

- представить Заказчику Список;

- получить Талон-допуск на каждую единицу ТС;

- представить отчёт о наличии Талонов-допусков по требованию Заказчика.

При изменении собственника (владельца) ТС и регистрационного номера ТС транспортный подрядчик обязан вновь получить Талон-допуск на ТС.

Срок действия Талона-допуска  указывается в графе «Действителен до ____» и не может быть более одного года.

6.3. Порядок допуска водителей (машинистов) к производству работ с использованием ТС на объектах Заказчика

6.3.1. Проверка наличия необходимых документов у водителей (машинистов)

Оценка готовности водителей (машинистов) ТС включает проверку наличия, но не ограничиваясь:

- Водительского удостоверения (удостоверение машиниста);

- Удостоверения (сертификата) на право управления спецтехникой;

- Удостоверения (сертификата) о специальной подготовке («защитное вождение», «зимнее вождение», «вождение тяжелой техники») – действует в течение 3 лет;

- Справки о прохождении периодического медицинского освидетельствования, выданная лицензированным лечебно-профилактическим учреждением;

- Стажа работы на соответствующим ТС (документы, подтверждающие стаж работы на данном виде ТС);

- а также документы необходимые для оценки квалификации в соответствии с видом выполняемых работ (по решению Должностного лица Заказчика).

После оценки наличия вышеуказанных документов и соответствия их выполняемой работе Заказчик выдает Удостоверение-допуск водителя (машиниста).

Cписок должностных лиц, имеющих право выдачи Талона-допуска на ТС, устанавливается распорядительным документом Заказчика.

Требование по получению Удостоверения-допуска водителя (машиниста) включается вобязательном порядке в текст Договора на оказание работ/услуг с использованием ТС в обязанности Подрядчика.

Подрядная организация обязана:

- Получить Удостоверение-допуск на каждого водителя (машиниста).

- Представить отчет о наличии Удостоверений-допусков по требованию Заказчика.

Удостоверение-допуск водителя(машиниста) должно быть у водителя при себе. При утере (порче) удостоверение-допуск водителя (машиниста) должно быть выдано по письменному заявлению от водителя (машиниста).

Срок действия Удостоверения-допуска водителя (машиниста) указывается в графе «Действительно до ____» и не может быть более трёх лет.

7. Контроль за выполнением водителем/машинистам ремонтных работ  в полевых условиях

Ремонт ТС в полевых условиях и на объектах Заказчика запрещается.

В случае невозможности перемещения ТС в РММ для ремонта руководитель производственного объекта, на котором планируется проведение ремонтных работ в полевых условиях, должен обеспечить:

- выставление сигнального ограждения вокруг ТС и установление требуемых знаков безопасности, видимых при любых погодных условиях;

- производство ремонта под руководством уполномоченного работника Подрядчика эксплуатирующего ТС;

- в случаи выявления  нарушения требований безопасности другими работниками или опасность для окружающих водитель (машинист) обязан немедленно предупредить рабочего или линейного руководителя работ о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работ.

После получения задания на выполнение работы водитель (машинист) обязан:

- осмотреть с руководителем работ место расположения подземных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками, и уточнить последовательность выполнения работы и меры безопасности;

- произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации ТС;

- предупредить о запуске двигателя работников, находящихся вблизи машины, и убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;

- произвести запуск двигателя;

- после запуска двигателя проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу работу тормозов;

- при выполнении работ повышенной опасности письменно ознакомиться с нарядом-допуском;

- не допускать оставление ТС с работающим двигателем без присмотра;

- не оставлять ключи в замке зажигания;

- обеспечить отсутствие самопроизвольного движения ТС, перевести рычаг стояночного тормоза в рабочее положение, установить противооткатные устройства (упоры).

Водитель (машинист) обязан не приступать к работе в случае наличия следующих нарушений требований безопасности:

- неисправности или дефекты, указанные в инструкции завода-изготовителя, при которых не допускается эксплуатация ТС;

- наличия людей, машин или оборудования в зоне работ;

- при уклоне местности, превышающем указанный в паспорте завода-изготовителя ТС;

- наличия на месте работ надземных и подземных коммуникаций, не указанных руководителем работ.

8. Порядок изъятия Талона-допуска и Удостоверения-допуска

8.1. Талон-допуска на ТС выданный Подрядчиком может быть изъят в следующих случаях:

- неисправность приборов безопасности

- явная техническая неисправность способная привести к аварии или травмированию работников.

8.2. Удостоверение-допуск выданное водителю (машинисту) подрядной организации может быть изъято в следующих случаях:

- за грубое нарушение правил ПБОТОС и ПДД  на объектах Заказчика;

- за нарушение внутреннего документа определяющего меры безопасности при въезде спецтехники на трейлер и съезде с него.

8.3. Талон-допуска и Удостоверение-допуска могут изыматься ответственными лицами Заказчика осуществляющими допуск организации к проведению работ и осуществляющими контроль за проведением работ. После изъятия Талон-допуска и Удостоверение-допуска техника отстранена от работ.

| ПРОДАВЕЦ: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ________________ Н.В. Родыгин | ______________ |

Дополнение № 1 к Приложению № 9

к Договору № _________

от _______________2021г.

Контрольный лист

оценки готовности ___________________________________________ к проведению работ

(наименование подрядной организации)

на заболоченной местности для выполнения работ по рекультивации земель

_____________________________________________________________________________

от «_____»_____________20___г.

|  | Критерии | Да | Нет | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие проекта производства работ и ознакомление с его содержанием членов бригады. |  |  |  |
|  | Наличие на месте проведения работ лица ответственного за безопасное проведение работ назначенного приказом (распоряжением) по предприятию. |  |  |  |
|  | Наличие разрешения при работе в охранной зоне ЛЭП. |  |  |  |
|  | Наличие наряда-допуска на производство земляных работ. |  |  |  |
|  | Проведение обследования участка работы с обозначением опасных мест |  |  |  |
|  | Наличие на рабочем месте акта и схемы обследования участка работ с обозначением опасных мест (пересечение с ЛЭП, подземными коммуникациями, водные объекты (ручьи, траншеи, можаины и т.д.)), а также мест заезда и выезда техники вешками и предупреждающими знаками и ознакомление с ними работников под расписку. |  |  |  |
|  | Проведение работ по определению толщины растительного слоя болота на всем участке работ с оценкой несущей способности толщи, выявления «окон», возможность опасных выделений и скоплений болотного газа, газолина и других нефтепродуктов с составлением акта. |  |  |  |
|  | Наличие на месте проведения работ средств связи, обеспечивающей выход на аварийные и специальные службы, службы Заказчика. |  |  |  |
|  | Наличие списка телефонов: начальника смены ЦИТС ООО «ННПО», медицинских пунктов, аварийных служб. |  |  |  |
|  | Наличие на месте проведения работ Плана ликвидации аварийных ситуаций. |  |  |  |
|  | Наличие технических средств безопасности (страховочный фал, спасательный жилет, спасательный круг), а также средств индивидуальной защиты. |  |  |  |
|  | Наличие акта о проведении практического учебно-тренировочного занятия по эвакуации машиниста спецтехники через аварийный эвакуационный люк |  |  |  |
|  | Применение зарегистрированной в установленном порядке и прошедшей ГТО автотракторной техники. |  |  |  |
|  | Соответствие категорий водителей (машинистов) категориям управляемых ими транспортных средств. |  |  |  |
|  | Наличие документов подтверждающих обучение машинистов безопасному управлению на заболоченных участках |  |  |  |
|  | Наличие и работоспособность на спецтехнике аварийных эвакуационных люков позволяющих провести через них экстренную эвакуацию. |  |  |  |
|  | Оборудование спецтехники буксировочным тросом, закрепленным за фаркоп. |  |  |  |
|  | Отсутствие в кабине дополнительного оборудования и предметов, не предусмотренных заводом изготовителем, которые препятствуют экстренной эвакуации машиниста в случае необходимости. |  |  |  |
|  | Наличие записей в журналах инструктажей о проведении со всем работникам, допущенными к выполнению работ в условиях болотистой местности инструктажей по обеспечению безопасной организации и выполнению данных работ с доведением корректирующих мероприятий и уроков из ранее происшедших инцидентов. |  |  |  |

Решение и предложения комиссии:___________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

| ПРОДАВЕЦ: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ________________ Н.В. Родыгин | ______________ |

Дополнение № 2 к Приложению № 9

к Договору № _______

от ________________2021г.

Типовой лист контрольного осмотра ТС

Данный Типовой лист контрольного осмотра предназначен для оценки пригодности к дальнейшей эксплуатации ТС и прицепов (полуприцепов), принадлежащих подрядной организации.

| Ф. И. О. водителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственник ТС |  |  |  |  |  |
| Марка, ТС |  |  |  |  |  |
| Назначение ТС |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер |  |  | Идентификационный номер |  |  |
| Год выпуска ТС |  |  | Общий пробег с начала эксплуатации |  |  |
| Место проведения осмотра |  |  |  |  |  |
| Дата проведения осмотра |  | Лица, проводившие осмотр |  |  |  |

Наличие технической документации, печатной специальной продукции

| Минимальный перечень | Имеется | Отсутствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Водительское удостоверение |  |  |  |
| Свидетельство о регистрации ТС |  |  |  |
| Государственный регистрационный знак |  |  |  |
| Талон о прохождении технического осмотра (диагностическая карта) |  |  |  |
| Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности |  |  |  |
| Путевой лист |  |  |  |
| Документы на перевозимый груз |  |  |  |
| Лицензионная карточка (если требуется) |  |  |  |
| Разрешение на перевозку груза (если требуется) |  |  |  |
| Свидетельство об обучении правилам перевозки опасных грузов (ДОПОГ) (если требуется) |  |  |  |
| Документ о прохождении дополнительного обучения |  |  |  |

Техническое состояние автомобиля

|  | Норма (наличие) | Отклонение (отсутствие) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Тормозная система |  |  |  |
| Эффективность торможения рабочей тормозной системы |  |  |  |
| Герметичность пневматического тормозного привода |  |  |  |
| Герметичность гидравлического тормозного привода |  |  |  |
| Манометр, система сигнализации |  |  |  |
| Удержание стояночной тормозной системой |  |  |  |
| Состояние элементов тормозных систем |  |  |  |
| Рулевое управление |  |  |  |
| Суммарный люфт (указать величину в градусах) |  |  |  |
| Перемещение деталей, люфты, фиксация резьбовых соединений |  |  |  |
| Усилитель рулевого управления |  |  |  |
| Состояние элементов рулевого управления |  |  |  |
| Внешние световые приборы, электрооборудование, кабина (салон) |  |  |  |
| Фары дальнего и ближнего света, дополнительные фары |  |  |  |
| Противотуманные фары |  |  |  |
| Сигналы торможения |  |  |  |
| Габаритные огни |  |  |  |
| Указатели поворотов, аварийная сигнализация |  |  |  |
| Фонарь освещения регистрационного знака |  |  |  |
| Огни заднего хода |  |  |  |
| Световозвращатели |  |  |  |
| Внутреннее освещение приборов |  |  |  |
| Звуковой сигнал |  |  |  |
| Спидометр, тахометр |  |  |  |
| Кондиционер, обогреватель |  |  |  |
| Устройство обогрева и обдува стекол |  |  |  |
| Звуковой сигнал при движении ТС задним ходом |  |  |  |
| Внешний и внутренний вид, оборудование |  |  |  |
| Стеклоочистители, щетки |  |  |  |
| Стеклоомыватели |  |  |  |
| Стекла (обзорность, прозрачность, целостность) |  |  |  |
| Зеркала заднего вида |  |  |  |
| Замки дверей, запоры бортов, горловины цистерн |  |  |  |
| Тягово-сцепное устройство |  |  |  |
| Лебедка и дистанционное управление |  |  |  |
| Повреждение кузова |  |  |  |
| Чистота |  |  |  |
| Резиновые коврики |  |  |  |
| Подголовники |  |  |  |
| Защитные фартуки, брызговики |  |  |  |
| Колеса и шины |  |  |  |
| Износ протектора |  |  |  |
| Повреждение шин |  |  |  |
| Давление в шинах |  |  |  |
| Установка шин |  |  |  |
| Крепление, состояние дисков и ободьев колес |  |  |  |
| Запасное колесо |  |  |  |
| Домкрат, баллонный ключ |  |  |  |
| Насос |  |  |  |
| Двигатель и его системы |  |  |  |
| Содержание СО и СН (указать величину в процентах, %) |  |  |  |
| Дымность дизельного двигателя (указать величину в процентах, %) |  |  |  |
| Уровень масла в двигателе |  |  |  |
| Уровень антифриза |  |  |  |
| Уровень воды в бачке стеклоомывателя |  |  |  |
| Уровень жидкости цилиндров сцепления и тормозов |  |  |  |
| Уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления |  |  |  |
| Уровень электролита и надежность крепления клемм аккумулятора |  |  |  |
| Приводные ремни |  |  |  |
| Система питания |  |  |  |
| Система выпуска |  |  |  |
| Средства безопасности |  |  |  |
| Подушки безопасности |  |  |  |
| Антиблокировочная система (АБС) |  |  |  |
| Ремни безопасности |  |  |  |
| Аптечка первой медицинской помощи |  |  |  |
| Огнетушитель |  |  |  |
| Знак аварийной остановки |  |  |  |
| Буксировочный трос |  |  |  |
| Фонарь ручной |  |  |  |
| Светоотражающий жилет |  |  |  |
| Противооткатные упоры |  |  |  |
| Спасательный жилет (при необходимости) |  |  |  |
| Искрогаситель (при необходимости) |  |  |  |
| Устройство для снятия статического электричества (при необходимости) |  |  |  |

| Данное ТС соответствует требованиям ЛНД ООО «ННПО», регулирующих деятельность в области БДД в ООО «ННПО» и ПДД РФ | Да | Нет |
| --- | --- | --- |

| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, проводившее осмотр: |  | Подпись: | Водитель ТС: |  | Подпись: |

| ПРОДАВЕЦ: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ________________ Н.В. Родыгин | ______________ |

Дополнение № 3 к Приложению № 9

к Договору № __________

от _________________2021г.

Типовой лист контрольного осмотра тяжелой и специальной техники

Данный типовой лист контрольного осмотра предназначен для оценки пригодности к дальнейшей эксплуатации тяжёлой и специальной техники, принадлежащей подрядной организации, осуществляющей перевозки/выполняющей работы.

| Ф.И.О. машиниста |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственник ТС |  |  |  |  |  |  |
| Марка, модель ТС |  |  |  |  |  |  |
| Назначение ТС |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер |  |  |  | Идентификационный номер |  |  |
| Год выпуска ТС |  |  |  | Количество мото-часов с начала эксплуатации |  |  |
| Место проведения осмотра |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения осмотра |  |  | Лица, проводившие осмотр |  |  |  |

Наличие технической документации, печатной специальной продукции

| Минимальный перечень | Имеется | Отсутствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Удостоверение тракториста-машиниста |  |  |  |
| Свидетельство о регистрации машины |  |  |  |
| Государственный регистрационный знак |  |  |  |
| Талон о прохождении технического осмотра |  |  |  |
| Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности |  |  |  |
| Путевой лист |  |  |  |
| Талон допуск на технику |  |  |  |
| Удостоверение допуск на машиниста |  |  |  |
| Бортовой журнал крановой техники (если требуется) |  |  |  |
| Прохождение частичного технического обслуживания |  |  |  |
| Прохождение полного технического обслуживания |  |  |  |
| Сертификат о прохождении обучения по зимнему, защитному вождению и управлению специальной техникой (если требуется) |  |  |  |

Техническое состояние специальной техники

|  | Норма (наличие) |  | Отклонение (отсутствие) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Тормозная система |  |  |  |  |
| Эффективность торможения рабочей тормозной системы |  |  |  |  |
| Эффективность торможения левого тормозного фрикциона |  |  |  |  |
| Эффективность торможения правого тормозного фрикциона |  |  |  |  |
| Система сигнализации работы тормоза |  |  |  |  |
| Удержание стояночной тормозной системой |  |  |  |  |
| Состояние элементов тормозных систем |  |  |  |  |
| #### Управление-трансмиссия |  |  |  |  |
| Механическая трансмиссия |  |  |  |  |
| Гидромеханическая трансмиссия |  |  |  |  |
| Электромеханическая трансмиссия |  |  |  |  |
| Состояние элементов управления машиной |  |  |  |  |
| #### Внешние световые приборы, электрооборудование, кабина (салон) |  |  |  |  |
| Фары дальнего и ближнего света, дополнительные фары |  |  |  |  |
| Противотуманные фары |  |  |  |  |
| Сигналы торможения |  |  |  |  |
| Габаритные огни |  |  |  |  |
| Указатели поворотов, аварийная сигнализация |  |  |  |  |
| Фонарь освещения регистрационного знака |  |  |  |  |
| Огни заднего хода |  |  |  |  |
| Освещение стрелы крановой техники |  |  |  |  |
| Внутреннее освещение приборов |  |  |  |  |
| Звуковой сигнал |  |  |  |  |
| Спидометр, тахометр |  |  |  |  |
| Кондиционер, обогреватель |  |  |  |  |
| Устройство обогрева и обдува стёкол |  |  |  |  |
| Звуковой сигнал при движении ТС задним ходом |  |  |  |  |
| #### Внешний и внутренний вид, оборудование |  |  |  |  |
| Стеклоочистители, щётки |  |  |  |  |
| Стеклоомыватели |  |  |  |  |
| Стёкла (обзорность, прозрачность, целостность) |  |  |  |  |
| Зеркала заднего вида |  |  |  |  |
| Замки дверей, запоры бортов, |  |  |  |  |
| Тягово-сцепное устройство |  |  |  |  |
| Лебедка и дистанционное управление |  |  |  |  |
| Повреждение кузова |  |  |  |  |
| Чистота |  |  |  |  |
| Защитные фартуки, брызговики |  |  |  |  |
| Наличие и состояние противовесов |  |  |  |  |
| Наличие и состояние рыхлительного оборудования |  |  |  |  |
| Наличие и состояние отвала |  |  |  |  |
| Состояние стрелового оборудования |  |  |  |  |
| Состояние внешних гидроцилиндров |  |  |  |  |
| Состояние соединительных трубок и шлангов высокого давления |  |  |  |  |
| #### Ходовая часть гусеничных, колёсных машин |  |  |  |  |
| Износ ходовой части гусениц, протектора |  |  |  |  |
| Повреждение траков, катков, шин |  |  |  |  |
| Состояние ведущего колеса (звёздочка), износ зубьев |  |  |  |  |
| Состояние направляющего колеса (ленивец) |  |  |  |  |
| Состояние опорных катков |  |  |  |  |
| Состояние поддерживающих катков |  |  |  |  |
| Провисание гусеничной цепи |  |  |  |  |
| #### Двигатель и его системы |  |  |  |  |
| Содержание СО и СН (указать величину в процентах, %) |  |  |  |  |
| Дымность дизельного двигателя (указать величину в процентах, %) |  |  |  |  |
| Уровень масла в двигателе |  |  |  |  |
| Уровень антифриза |  |  |  |  |
| Уровень электролита и надежность крепления клемм аккумулятора |  |  |  |  |
| Приводные ремни |  |  |  |  |
| Система питания |  |  |  |  |
| Система выпуска |  |  |  |  |
| #### Средства безопасности |  |  |  |  |
| Ремни безопасности |  |  |  |  |
| Аптечка первой медицинской помощи |  |  |  |  |
| Огнетушитель |  |  |  |  |
| Знак аварийной остановки |  |  |  |  |
| Резиновые коврики |  |  |  |  |
| Автоматический стопор максимального подъёма стрелы |  |  |  |  |
| Фонарь ручной |  |  |  |  |
| Светоотражающий жилет |  |  |  |  |
| Противооткатные упоры |  |  |  |  |
| Спасательный жилет (при необходимости) |  |  |  |  |
| Искрогаситель (при необходимости) |  |  |  |  |
| Комплект инструментов |  |  |  |  |
| Данное ТС соответствует требованиям ЛНД ОГ, регулирующих деятельность в области БДД в ОГ, и ПДД РФ |  |  | Да | Нет |

| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, проводившее осмотр: |  | Подпись: | Водитель ТС: |  | Подпись: |

| ПРОДАВЕЦ: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ________________ Н.В. Родыгин | ______________ |

Дополнение №4 к Приложению № 9

к Договору № ___________

от ___________________2021г.

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ - ДОПУСКА

| «__________________________________» (наименование Общества) УДОСТОВЕРЕНИЕ-ДОПУСК № ______ для выполнения работ на объекте Заказчика Объект производства работ __________________ Действителен до «____»________20__г. ФИО работника: Иванов Петр Сергеевич Работодатель: ООО «_____________» Должность: ________________ Квалификационное удостоверение:_______________ Специальность: ________________ Стаж работы по специальности: ________________ Вводный инструктаж пройден:«__»_________ 201_г. Допуск выдал ________ __________ ______________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Согласовано СБ ________ __________ ___________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огневые работы |  | Работы повышенной опасности |  |  | Газоопасные работы |  |  |
|  | СРД |  | ГПМ |  |  | Лесорубочные работы |  |  |
|  | Работы на льду |  | ТКРС |  |  | Бурение |  |  |
|  | НЕ ДОПУСК |  |  | ДОПУСК |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация, проверка знаний |  |  |  | Срок окончания аттестации, проверки знаний |  |  |
|  |  | А., |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б._, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Г._, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электробезопасность |  |  | Гр. |  |  |  |
|  |  | Охрана труда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание первой помощи |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае, если срок окончания аттестации в одной из областей аттестации вышел - удостоверение НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО. |  |  |  |  |  |  |  |

| ПРОДАВЕЦ: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ________________ Н.В. Родыгин | ______________ |
| Дополнение № 5 к Приложению № 9 к Договору № __________ от _________________2021г. ФОРМА ТАЛОНА - ДОПУСКА «__________________________________» (наименование Общества выдавшее талон) ТАЛОН-ДОПУСК № ____ на транспортное средство/тяжелую технику/спецтехнику для выполнения работ на объекте Заказчика Объект производства работ ___________________ Действителен до «____»________20__г. Марка, модель:__________________________ Дата выпуска: «_____» _________________г. Регистрационный номер: ________________ Принадлежность:________________________ Генподрядчик:__________________________ Допуск выдал ___________ __________ _________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) Согласовано СБ ________ __________ __________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.). ПРОДАВЕЦ:; ПОКУПАТЕЛЬ:. ООО «ННПО». ________________ Н.В. Родыгин; ______________. |  |