| УТВЕРЖДЕНЫ Приказом ОАО «Удмуртнефть» от «11» апреля 2018 № 282 Введены в действие «11» апреля 2018 | УТВЕРЖДЕНЫ Распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от «03» апреля 2018 г. № 155 Введены в действие «03» апреля 2018 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

EДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТИПА ЦНС НИЗКОНАПОРНЫЕ

№ П1-01.04 М-0022

ВЕРСИЯ 2.00

МОСКВА

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

3.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	9

3.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	9

3.2.	КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ	9

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ	11

4.1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	11

4.2.	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	12

4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ	13

4.3.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	13

4.3.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	13

4.3.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ	14

4.3.4.	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ	18

4.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ	23

4.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	24

4.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ	25

4.7.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	26

4.8.	ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ	26

4.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ	26

4.10.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	29

4.11.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЕ ТРУДА	31

5.	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	33

5.1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	33

5.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	33

5.3.	ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	34

5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ	34

6.	ССЫЛКИ	35

7.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	39

ПРИЛОЖЕНИЯ	40

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Методические указания устанавливают единые технические требования при проектировании (в части подбора оборудования), поставке (включая изготовление, испытания, приёмку, транспортирование) и замене при ремонте насосов центробежных секционных горизонтальных низконапорных на производственных объектах добычи нефти и газа Компании.

Методические указания разработаны с целью стандартизации и унификации параметров, обеспечения взаимозаменяемости, повышения качества и надёжности проектируемых насосов центробежных секционных горизонтальных низконапорных, гарантии соответствия центробежных секционных горизонтальных низконапорных утвержденным проектным решениям.

Методические указания разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками:

- Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессах проектирования, поставки и замены при ремонте насосов центробежных секционных горизонтальных низконапорных.

Настоящие Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию, поставке и замене при ремонте насосов центробежных секционных горизонтальных низконапорных, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной организацией требований, установленных настоящими Методическими указаниями.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящие Методические указания утверждаются, вводятся в действие, изменяются и признаются утратившими силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании распоряжения ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Методические указания вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области проектирования и строительства, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Методические указания являются: Департамент технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы, по согласованию с Департаментом технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть».

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ – максимальное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса [ТР ТС 032/2013].

Допустимый кавитационный запас – минимальный кавитационный запас во входном патрубке насоса, необходимый для достижения расчетных или эксплуатационных технических характеристик при заданных условиях [ГОСТ ISO 17769-1-2014].

ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – вид типовой заказной документации, устанавливающий единые требования Компании к различным видам (группам) материально-технических ресурсов с учетом стандартизации, сокращения вариантности, типоразмеров и обеспечения взаимозаменяемости.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – организация, изготавливающая продукцию и несущая ответственность за соответствие изделия требованиям технических условий.

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта [приказ Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221 «Об утверждении «Методических указаний по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности»].

КОРПОРАТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК МАТЕРИАЛОВ – систематизированный перечень позиций (объектов), объединяемых в одно множество по общему признаку, действующий в рамках периметра Компании.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности. В случае строительного производства к материально-техническим ресурсам относят материалы, изделия, конструкции и оборудование, необходимые для осуществления строительства.

назначенный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от их технического состояния [ТР ТС 010/2011].

НОМИНАЛЬНАЯ ПОДАЧА НАСОСА – объем жидкости, подаваемой насосом в напорный трубопровод в единицу времени при номинальном напоре с оптимальным значением КПД.

НОМИНАЛЬНЫЙ НАПОР НАСОСА – напор на выходе насоса при заданной плотности жидкости и в заданной гарантийной точке с номинальной подачей, номинальной частотой вращения, номинальным напором на входе [ГОСТ Р 54806-2011].

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – техническая документация завода-изготовителя оборудования с установленными нормативными показателями его работоспособности (мощность, производительность, давление, удельные показатели-нормы расхода материалов для обеспечения его эффективной и безаварийной эксплуатации и др.).

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – официальные документы, устанавливающие правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов (государственные стандарты, стандарты предприятий/стандарты организаций, технические условия, технические описания, строительные нормы и правила, нормативы и т.д.), доступные широкому кругу потребителей.

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ – контрольные испытания продукции при приемочном контроле [ГОСТ 24856-2014].

ПРОКЛАДКА – деталь соответствующей формы и толщины, обеспечивающая герметичность или связь соединений.

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ СООРУЖЕНИЯ – способность сооружения сохранять после расчетного землетрясения функции, предусмотренные проектом, например:

- отсутствие глобальных обрушений или разрушений сооружения или его частей, способных обусловить гибель и травматизм людей;

- продолжение эксплуатации сооружения после восстановления или ремонта [СП 14.13330.2014].

УПЛОТНЕНИЕ САЛЬНИКОВОЕ (САЛЬНИК) – уплотнение подвижных деталей или узлов арматуры относительно окружающей среды, в котором применен уплотнительный элемент с принудительным созданием в нем напряжений, необходимых для обеспечения требуемой герметичности [ГОСТ 24856-2014].

уплотнение Торцевое – тип механического уплотнения, используемого во вращающемся оборудовании для обеспечения герметизации вала, передающего механическую энергию к рабочему органу оборудования, где необходимо разделить две среды и обеспечить минимальные утечки.

УРОВЕНЬ ШУМА – уровень звукового давления в точке, расположенной на определенном расстоянии от оборудования при заданных параметрах эксплуатации.

ФЛАНЕЦ – элемент оборудования, предназначенный для соединения с трубопроводом или оборудованием, выполненный, в виде плоского кольца с уплотнительной поверхностью и с расположенными отверстиями для крепежных деталей [ГОСТ 24856-2014].

Центробежный насос секционный – горизонтальный секционный насос, предназначенный для перекачки жидкости с помощью последовательно соединённых ступеней, каждая из которых даёт прирост энергии потоку жидкости (увеличивает напор).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Напор насоса – разность удельных механических энергий жидкости на выходе из насоса и входе в него.

направляющий аппарат ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА – неподвижный элемент многоступенчатого центробежного насоса, состоящий из цилиндрического корпуса, верхнего диска, на наружной торцевой поверхности которого выполнены выступы в форме радиальных ребер, сопряженных со стенкой корпуса, нижнего диска и размещенными между дисками лопатками, образующими обратные каналы. Ребра снабжены со стороны передней кромки уклонами, примыкающими к стенке корпуса и предназначенными для перемещения абразивных частиц.

НИЗКОНАПОРНЫЙ НАСОС – насос, развивающий напор не более 880 м.

Ресурс – наработка устройства (механизма) от начала его эксплуатации или после ремонта и до достижения им предельного состояния, определяемого нормативно-технической документацией.

Ротор НАСОСА (РОТОР) — вращающаяся часть насоса, на которой расположены органы (рабочие колеса), отдающие энергию перекачиваемой жидкости.

СРЕДА РАБОЧАЯ – среда, транспортируемая в технологических линиях определенного агрегата /технологической системы / единицы оборудования.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть», Общество Группы, по договору с которым производится оказание услуг и (или) поставка продукции.

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления.

КД – конструкторская  документация.

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КПД – коэффициент полезного действия.

КФК – корпоративный функциональный классификатор.

МТР – материально-технические ресурсы.

НД – нормативная документация.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОТК – отдел технического контроля.

РД – разрешительная документация.

ТУ – технические условия.

ЦНС – центробежный насос секционный.

ЭД – эксплуатационная документация.

Н – напор насоса, м.

Q – подача насоса, м3/ч.

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

Насосы центробежные типа ЦНС низконапорные, предназначены для перекачивания нефти, нефтяной эмульсии, пресной, подтоварной и пластовой воды, с физико-химическими характеристиками, в системах сбора, транспорта и подготовки нефти и системе поддержания пластового давления.

  - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические исполнения и значения температуры окружающего воздуха при хранении, транспортировании, монтаже и эксплуатации насосов центробежных типа ЦНС низконапорных приведены в Таблице 1.

Насосы центробежные типа ЦНС низконапорные должны быть рассчитаны для эксплуатации с размещением внутри отапливаемого помещения или на открытой площадке (категория 1 и 4  по ГОСТ 15150) с выполнением эксплуатационных параметров при воздействии совокупности характерных для данного макроклиматического района климатических факторов.

Таблица 1

Климатическое исполнение насосов центробежных типа ЦНС низконапорных

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, ºС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАБОЧЕЕ |  | ПРЕДЕЛЬНОЕ |  |
|  | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ | ВЕРХНЕЕ | НИЖНЕЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| У | Плюс 40 | Минус 45 | Плюс 45 | Минус 50 |
| УХЛ | Плюс 40 | Минус 60 | Плюс 45 | Минус 70 |

При транспортировании, хранении и монтаже насосов центробежных типа ЦНС низконапорных они должны выдерживать колебания температур окружающего воздуха. Величина изменения температуры окружающего воздуха за 8 часов составляет для климатического исполнения У, УХЛ – 40 °С.

Относительная влажность окружающего воздуха при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации насосов центробежных типа ЦНС низконапорных может достигать 100 % при 25 °С.

По содержанию в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов принять тип атмосферы II– промышленная Таблица 8 по ГОСТ 15150-69.

Исполнение сейсмостойкости, условное обозначение исполнения сейсмостойкости, значение сейсмичности района размещения приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Исполнение по сейсмостойкости насосов центробежных типа ЦНС низконапорных

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСПОЛНЕНИЕ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ | ЗНАЧЕНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ, в БАЛЛАХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сейсмичность района размещения, баллов, по шкале МSK-64 | Несейсмостойкое | С0 | До 6 включительно |
|  | Сейсмостойкое | С | Свыше 6 до 9 включительно |
|  | Повышенной сейсмостойкости | ПС | Свыше 9 до 10 включительно |

Сейсмостойкость насосов центробежных типа ЦНС должна подтверждаться расчетами, которые должен предоставлять завод-изготовитель. Расчеты выполнять с учетом требований норм расчета на прочность по ГОСТ 30546.1, ГОСТ 30546.2, ГОСТ 30546.3.

Насосы центробежные типа ЦНС низконапорные должны сохранять работоспособность, прочность, герметичность по отношению к внешней среде во время и после сейсмического воздействия до значения (в баллах) включительно, указанного в условном обозначении насосов центробежных типа ЦНС низконапорных.

Расчетам и (или) испытаниям на сейсмостойкость должно предшествовать определение собственных частот колебаний насоса центробежного типа ЦНС низконапорного.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Насосы центробежные типа ЦНС низконапорные должны выполнять следующие функции: перекачивание нефти, нефтяной эмульсии, пресной воды, подтоварной и пластовой воды, с обеспечением требований по номинальному объему рабочей среды, обеспечением надежности и безопасности при эксплуатации в течение всего срока службы.

Основными сборочными единицами насосов центробежных типа ЦНС низконапорных являются:

- корпус насоса;

- ротор;

- подшипники и корпусы подшипников;

- узел разгрузки;

- торцевые уплотнения (узлы сальниковых уплотнений).

К корпусу, работающему под давлением, в зависимости от конструктивного исполнения насоса, относятся крышки линий всасывания и нагнетания, корпуса аппаратов направляющих, камера разгрузки (или корпус гидропяты) передний и задний кронштейны.

Рабочее колесо, корпус аппарата направляющего и аппарат направляющий с уплотнительными кольцами образуют секцию насоса.

Ротор насоса состоит из вала, на котором установлены рабочие колеса, кольцо, рубашка вала, дистанционная втулка, регулировочные кольца и диск разгрузки. Все детали на валу стягиваются гайкой ротора.

Опорами ротора служат два подшипника, установленные в переднем и заднем кронштейнах, позволяющей ротору перемещаться в осевом направлении на величину «разбега» ротора.

Подшипниковые камеры уплотняются манжетами, установленными в крышках подшипников.

Кронштейн с наружной стороны закрыт крышкой, в которой смонтировано устройство контроля смещения ротора.

Основные рабочие параметры насосов центробежных типа ЦНС низконапорных представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Основные рабочие параметры насосов центробежных типа ЦНС низконапорных

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Режим работы насоса | Периодический/непрерывный |  |
| 2 | Номинальный напор насоса, м водн.ст. | От 44 до 880 Зависимость подачи и напора указана Таблице 15 настоящих Методических указаний |  |
| 3 | Номинальная подача насоса, м3/ч | 13, 38, 60,105, 110, 180, 300, 500, 850, 1000 |  |
| 4 | Давление на входе в насос, МПа (кгс/см2) | От 0,03 (0,3) до 0,6 (6,0) до 3,1 (31)* |  |
| 5 | Вид уплотнения вала | - Сальниковое. - Торцевое одинарное. - Торцевое двойное. |  |
| 6 | Исполнение насоса в зависимости от материала деталей | - 0 – обычного исполнения; - И – износостойкого исполнения; - К – коррозионно-износостойкого исполнения. |  |
| 7 | Исполнение разгрузки осевого смещения | - Гидравлическая разгрузка осевого усилия ротора в виде гидропяты; |  |
| 8 | КПД насоса, %** | - для насосов ЦНС 13 - 70...350 не менее 48% - для насосов ЦНС 38 - 44...220 не менее 69% - для насосов ЦНС 60 - 66...330 не менее 71% - для насосов ЦНС 105 - 98...490 не менее 63% - для насосов ЦНС 180 - 85...425 не менее 70% - для насосов ЦНС 300 - 120...600 не менее 70% - для насосов от ЦНС 500 - 160...880 и более, не менее 71% |  |
| 9 | Среднеквадратичное значение виброскорости не более мм/с по ГОСТ Р 54805 | Для насоса с жестким соединением | При высоте центральной линии насоса h≤ 225 - 3,0 |
|  |  |  | При высоте центральной линии насоса h>225 - 4,5 |
|  |  | Для насоса с эластичным соединением | При высоте центральной линии насоса h≤ 225 - 4,5 |
|  |  |  | При высоте центральной линии насоса h>225 – 7,1 |
| 10 | Кавитационный запас, м. | От 3 до 6 (в зависимости от производительности) |  |

Примечание:* для насосов ЦНС 110*550 и ЦНС 180*650.

Примечание:**показатели КПД указаны для воды с температурой 25°С, плотностью 997кг/см³.

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Характеристики рабочей среды представлены в Таблице 4.

Таблица 4

Характеристики рабочей среды для насосов центробежных типа ЦНС низконапорных

| № П/П | Параметр | Диапазон значений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Рабочая среда | Нефть, нефтяная эмульсия, вода пресная, вода пластовая, вода подтоварная |
| 2 | Температура рабочей среды, °С | От 0 до плюс 105 |
| 3 | Кинематическая вязкость рабочей среды мм2/с | От 0,2*10-6 до 1,5*10-4 |
| 4 | Для ЦНС, ЦНСг, ЦНСн 13-70…350, 38-44…220, 60-66…330: Массовая доля механических примесей с размером твердых частиц до 0,1 мм и микротвердостью 1,47 ГПа, % Для ЦНСн 13-70…350, 38-44…220, 60-66…330, ЦНС, ЦНСг, ЦНСн 105-98…490, 180-85…425, 300-120…600: Массовая доля механических примесей с размером твердых частиц до 0,2 мм и микротвердостью 1,47 ГПа, % Для ЦНС, ЦНСг, ЦНСн 60-50…250 500-160…880: Массовая доля механических примесей с размером твердых частиц до 0,2 мм и микротвердостью 1.47 ГПа, % | До 0,1 До 0,2 До 0,5 |
| 5 | Объемное содержание свободного газа, % | не более 3 |
| 6 | Плотность, кг/м3 | От 730 до 1200 |
| 7 | Водородный показатель, рН | 6…9 |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Изготавливаемые насосы должны соответствовать требованиям ГОСТ 31839, ГОСТ Р 54805, ГОСТ 10407, ГОСТ 32601, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, разработанной КД, требованиям настоящих Методических указаний.

Конструкция насосов должна быть технологичной, надежной в течение установленного в технической документации срока службы, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра, очистки, промывки, продувки и ремонта, контроля технического состояния при диагностировании.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПО МАТЕРИАЛАМ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В зависимости от физико-химических свойств рабочей среды, материалы основных элементов корпуса насоса, подверженных давлению, должны определяться с учетом свойств рабочей среды, конструкции насоса и его назначения, а также с учетом требований ГОСТ 32601. Для подтоварной воды следует руководствоваться Приложениями Ж, И
ГОСТ 32601-2013 для среды - извлекаемая вода и углеводороды, содержащие указанные воды, включая обратные потоки (S-6).

Применяемый материал элементов проточной части должен быть стоек к механическому износу в случае нагнетания жидкостей, содержащих твердые частицы, абразивные примеси.

Материалы для изготовления деталей насосов должны подвергаться входному контролю. Объем контроля должен соответствовать требованиям завода-изготовителя насосов и ГОСТ 24297.

В конструкции насоса не должны использоваться асбестосодержащие материалы или иные материалы, классифицирующиеся как канцерогенные.

Конструктивные элементы насосов (корпус, детали проточной части, подшипниковые кронштейны и т.д.), перекачивающих токсичные, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сжиженные газы должны быть изготовлены из углеродистой или легированной стали. Применение конструктивных элементов из чугуна не допускается. Для нагнетания нейтральных жидкостей возможно применение насосов с чугунным корпусом.

Конструкция насоса должна позволять использовать привод с возможностью частотного регулирования.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Требования к корпусу насоса:

- При изготовлении должны быть учтены требования к изготовлению по ГОСТ Р 54805.

- Насосы центробежные типа ЦНС низконапорные должны быть изготовлены с радиальным разъемом корпусов.

- Толщина стенки корпуса насоса должна соответствовать максимальному рабочему давлению с учетом допуска на увеличение напора и повышение частоты вращения при температуре рабочей среды и давлению гидростатических испытаний при температуре окружающей среды.

- Все детали корпуса, работающие под давлением, должны быть рассчитаны на максимальное допустимое рабочее давление с учетом коррозионного и эрозионного износа, усталостного воздействия циклических нагрузок в течение всего срока службы насоса.

- Допускаемые напряжения, возникающие в конструкции деталей из любого материала, не должны превышать значений, указанных в стандартах на материалы.

- Допускаемые максимальные значения нагрузок на патрубки насосов приведены в Приложении 1 к настоящим Методическим указаниям.

- Корпуса с радиальным разъемом должны иметь плотную посадку металл по металлу с использованием уплотнений с ограниченным контролируемым сжатием, например, уплотнений кольцевого типа.

- Конфигурация корпусов и расположение патрубков насоса должна обеспечивать естественный газоотвод из зоны рабочего колеса, сальниковой камеры при его заполнении.

- Для насосов, с устройством гидравлической пяты должна быть предусмотрена установка индикатора осевого сдвига ротора с возможностью замены на датчик, также должна быть предусмотрена возможность визуального контроля разбега ротора.

Требования к ротору:

- Рабочие колеса ротора насоса должны быть цельнолитыми. Рабочие колеса должны быть закрытого типа.

- При регулировке, осуществляемой осевым перемещением ротора, должна быть исключена вероятность механического воздействия на торцевое уплотнение.

- Полумуфта насоса должна устанавливаться на вал по скользящей посадке и фиксироваться от осевого перемещения.

- Для получения удовлетворительных характеристик торцовых уплотнений жесткость вала должна ограничивать общий прогиб в наиболее тяжелых динамических условиях во всем допустимом диапазоне работы насоса с рабочим колесом (рабочими колесами) максимального диаметра и при установленных скорости вращения и жидкости значением 50 мкм на основных уплотняющих поверхностях.

- Рубашка вала должна быть выполнена быстросъёмной и позволять ее демонтаж со стороны переднего подшипника без полной разборки насоса.

- Независимо от величины подачи, числа ступеней и скорости вращения роторы должны поставляться динамически уравновешенными. Динамическая уравновешенность собранного ротора обеспечивается по методике завода-изготовителя. Допускаемое значение динамической неуравновешенности собранного ротора определяется в соответствии с ГОСТ ИСО 1940-1 и должно быть указано в технической документации, поставляемой с насосом.

Требования к кольцам щелевых уплотнений:

- Конструкцией насоса должны быть предусмотрены сменные кольца щелевых уплотнений корпуса и рабочего колеса либо колеса должны иметь цельные изнашиваемые поверхности.

- Рабочие зазоры должны быть достаточны для обеспечения надежности работы и отсутствия заедания во всех установленных рабочих режимах.

- Информация о рабочих зазорах должна быть предоставлена заводом-изготовителем насосного оборудования.

Требования к подшипникам и корпусам подшипников:

- При применении подшипников качения (относится к шариковым и роликовым подшипникам):

- подшипник в переднем кронштейне устанавливается на вал, в заднем кронштейне на вал через втулку подшипника;

- подшипники должны удерживаться на валу путем посадки с натягом;

- подшипники должны размешаться на валу с использованием методов жесткой фиксации. Использование пружинных стопорных колец или шайб пружинного типа недопустимо.

- Подшипниковые опоры роторов представляют собой отдельные сборочные единицы, детали которых смонтированы в корпусах подшипников и, присоединяемые к опорным кронштейнам. Оба подшипника должны быть установлены на втулках для возможности легкого демонтажа с вала насоса.

- Приспособление, используемое для фиксации упорных подшипников на валах, должно ограничиваться гайкой со стопорной шайбой с усом (с лапкой) или закладным кольцом.

- Базовый номинальный срок службы роликовых подшипников, в соответствии с 
ГОСТ 18855, должен составлять не менее 25 000 часов при постоянной работе на номинальном режиме и не менее 18 000 часов при максимальных радиальных и осевых нагрузках и номинальной скорости.

- Упорные шарикоподшипники должны быть парными, однорядными, с углом контакта 40˚. Если не определено иное, подшипники должны устанавливаться попарно один за другим. Необходимость зазора в подшипнике или предварительной нагрузки должна определяться Заводом-изготовителем в соответствии с применением и отвечать требованиям, предъявляемым к сроку службы подшипников.

- Не допускается использование шарикоподшипников с неметаллическими сепараторами.

- Если не указано иное, подшипники и корпуса подшипников должны быть разработаны в расчете на применение в качестве смазочного материала - консистентной смазки по ГОСТ 21150. Допускается применять другие смазки, сходные по своим свойствам с рекомендуемой.

- Для насосов, перекачивающих жидкости с температурой свыше плюс 45°С необходимо предусмотреть в конструкции насоса возможность системы принудительного охлаждения корпусов подшипников.

- В случае потребности в жидкостном охлаждении корпуса, предпочтительными являются охлаждающие змеевики. Змеевики (включая фитинги) должны быть изготовлены из цветного металла или из аустенитной нержавеющей стали и не должны иметь внутренних обжимных соединений. Минимальная толщина трубы должна быть не менее 1 мм, а наружный диаметр трубы не менее 12 мм.

- Рубашки охлаждения должны иметь только наружные соединения между верхней и нижней рубашками корпуса и не должны иметь уплотненных или резьбовых соединений, через которые жидкость могла бы попадать в картер с маслом. Рубашки охлаждения должны проектироваться с расчетом на охлаждение масла, а не наружной обоймы подшипника.

- Конструктивные элементы корпусов подшипников должны быть изготовлены из стали.

- Корпусы подшипников качения должны проектироваться так, чтобы предотвратить загрязнение влагой, пылью и другими посторонними предметами. Это должно достигаться без внешнего технического обслуживания (например, продувки воздухом). Корпусы подшипников разнесены в стороны от корпуса с проточной частью насоса.

- Конструкция насоса должна в обязательном порядке предусматривать возможность установки датчиков вибрации (вертикальная, аксиальная, радиальная), датчиков контроля осевого сдвига и датчиков контроля температуры внешнего кольца подшипников полевой и рабочей стороны. Геометрические размеры отверстий в корпусе насоса для установки закладных элементов либо непосредственно термодатчиков, а также установочные, монтажные размеры и способ монтажа определяются, исходя из типа и конструктивных особенностей применяемых датчиков:

- минимальный размер присоединительной резьбы датчиков температуры 
М 20х1,5 по ГОСТ 24705;

- для измерений вибрации рекомендуется использовать два датчика, установленных на одной половине подшипниковой опоры, оси которых расположены в этой плоскости (или максимально близко к ней) под углом 90°±5° друг относительно друга. Минимальный размер присоединительной резьбы датчиков вибрации, датчиков контроля осевого сдвига М10х1 по ГОСТ 24705.

- При применении подшипников скольжения:

- Материалы подшипников скольжения должны иметь малый коэффициент трения, высокую износостойкость и сопротивление усталости, высокую прирабатываемость, коррозионную стойкость и обрабатываемость, низкий коэффициент линейного расширения.

- При использовании в насосах подшипниковых узлов, в которых масляная система отсутствует, а смазка осуществляется перекачиваемой средой, в качестве встроенных опор скольжения должны использоваться подшипники из карбида кремния и твердосплавного материала или материалов имеющих аналогичные технические и эксплуатационные характеристики.

- Минимальный номинальный диаметр присоединительной резьбы трубопроводов маслосистемы, трубопроводов охлаждения, вспомогательных технологических трубопроводов должен соответствовать М 20х1,5 по ГОСТ 24705 или G1/2 по ГОСТ 6357.

Требования к торцевым и сальниковым уплотнениям:

- В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, для перекачки нефти должны применяться безсальниковые насосы с двойным торцевым, а в обоснованных случаях - с одинарным торцевым дополнительным уплотнением. Тип торцевого уплотнения выбирается в зависимости от зоны установки и свойств рабочей среды.

- Сальниковые уплотнения применяются для насосов, перекачивающих неагрессивные взрыво - и пожаробезопасные среды.

- Материал сальниковой набивки должен соответствовать ГОСТ 24856 (допускается применение сальниковой набивки по РД 153-34.1-41.602), а способ ее установки в сальниковой камере должен обеспечить утечку рабочей среды в пределах:

- для насосов ЦНС 38-44…220, ЦНС 60-66…330, ЦНС 105-98…490, 
ЦНС 180-85…425 – от 5 до 10 л/ч;

- для насосов ЦНС 300-120…600, ЦНС 500-160...880 – от 5 до 20 л/ч,

- Должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие полный газоотвод из сальниковой камеры.

- Тип, конструкция и материал торцевых уплотнений должны выбираться заводом-изготовителем насосного оборудования в зависимости от условий эксплуатации насоса, свойств рабочей среды, режима работы.

- Для одинарного торцового уплотнения должна применяться Схема 00 (без трубопровода циркуляции) по Таблице F.1 ГОСТ Р 54805-2011.

- Для двойного торцового уплотнения должна применяться Схема 10 (запорная охлаждающая жидкость, подаваемая из основной емкости, циркулирующая с помощью термосифона) по Таблице F.1 ГОСТ Р 54805-2011.

- Материалы пар трения должны быть коррозионностойкими к уплотняемой среде, термостойкими в рабочем диапазоне температур, обладать достаточной прочностью при рабочих давлениях уплотняемой среды. Контактирующие материалы пары трения должны обладать хорошими антифрикционными свойствами и выдерживать кратковременную работу без смазки.

- Для пары трения торцовых уплотнений должны применяться следующие материалы:

- карбид кремния – графит;

- карбид вольфрама – графит.

- Центрирующая поверхность камер уплотнения (по внутреннему или наружному диаметру) должна быть соосна валу насоса, максимальное отклонение не должно превышать 125 мкм. Биения торцовой поверхности камеры уплотнения не должны превышать 0,5 мкм/мм.

Требования к трубопроводам и фланцевым соединениям:

- Присоединение входного и напорного трубопровода к корпусу, работающему под давлением, должно выполняться на фланцах, выполненных единым целым с корпусом по присоединительным размерам, указанным в Таблицах 5 и 6 настоящих Методических указаний.

- Все места соединения трубопроводов должны быть рассчитаны на пробное давление гидравлического испытания полости корпуса, к которому они присоединяются.

- Все вспомогательные трубопроводы, конструкция которых допускает образование в нём воздушных пробок, должны иметь запорную арматуру в верхней точке трубопровода для выпуска воздуха.

- Все вспомогательные трубопроводы, имеющие технологическую необходимость в запорной арматуре, должны иметь ее в своем составе. Вся запорная арматура вспомогательных трубопроводов в границах рамы насоса должна иметь класс герметичности арматуры - А по ГОСТ 9544.

- Вспомогательные трубопроводы, входящие в состав насоса, должны изготавливаться из бесшовных стальных труб.

- Все соединения трубопроводов должны быть фланцевыми в границах рамы.

- Конструкция вспомогательных трубопроводов должна обеспечивать:

- закрепление и защиту от механических повреждений при погрузке, транспортировании и монтаже;

- возможность удобного доступа для монтажа, технического обслуживания и очистки;

- оптимальную компоновку, исключающую образование воздушных пробок;

- полное опорожнение без разборки;

- надежность соединений;

- возможность стравливания воздуха (газа) через трубопровод узла разгрузки.

    - ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

Габаритные и присоединительные размеры фланцев приемного и нагнетательного трубопровода модельного ряда насосов с ЦНС 13 до ЦНС 180 должны соответствовать ГОСТ 33259 и приведены на рисунке 1 и в Таблице 5.

Материал и конструкция ответных фланцев должны соответствовать ГОСТ 33259.

Рис. 1 Чертеж фланца для модельного ряда с ЦНС 13 до ЦНС 180

Таблица 5

Габаритные и присоединительные размеры фланцев насосов с ЦНС 13 до ЦНС 180

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСА | НАИМЕНОВАНИЕ ПАТРУБКА | РАЗМЕР, ММ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЦНС 13-70…350 | Всасывающий и нагнетательный | 80 | 105 | 121 | 160 | 195 | 23 | 18 |
| ЦНС 38-44…220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-66…330 | Всасывающий | 100 | 128 | 145 | 190 | 230 | 27 | 24 |
|  | Нагнетательный | 80 | 105 | 121 | 170 | 210 |  |  |
| ЦНС 60-50…250 | Всасывающий и нагнетательный | 125 | 154 | 176 | 250 | 310 | 42 | 34 |
| ЦНС 105-98…490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 110-550 | Всасывающий | 150 | 182 | 204 | 250 | 350 | 46 | 34 |
|  | Нагнетательный | 125 | 180 | 290 | 365 | 460 | 85 | 52 |
| ЦНС 180-650 | Всасывающий | 150 | 182 | 204 | 250 | 350 | 46 | 34 |
|  | Нагнетательный | 125 | - | - | 365 | 460 | 85 | 54 |
| ЦНС 180-85…425 | Всасывающий и нагнетательный | 150 | 182 | 204 | 290 | 350 | 46 | 34 |

Габаритные и присоединительные размеры фланцев приемного и нагнетательного трубопровода модельного ряда насосов с ЦНС 300 и ЦНС 500 должны соответствовать ГОСТ 33259 и приведены на рисунке 2 и в Таблице 6.

Материал ответных фланцев и их конструкция должны соответствовать 	ГОСТ 33259.

Рис. 2 Чертеж фланца для модельного ряда  ЦНС 300 и ЦНС 500

Таблица 6

Габаритные и присоединительные размеры фланцев насосов ЦНС 300 до ЦНС 500

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСОСА | НАИМЕНОВАНИЕ ПАТРУБКА | РАЗМЕР, ММ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | Н | h | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЦНС 300-120…600 | Всасывающий и нагнетательный | 200 | 260 | 345 | 405 | 44 | 4,5 | 34 |
| ЦНС 500-160...880 | Всасывающий | 250 | 313 | 430 | 500 | 65 | 4 | 40 |
|  | Нагнетательный | 200 | 260 | 360 | 430 | 57 |  |  |

Габаритные размеры насосов центробежных типа ЦНС низконапорных приведены на рисунке 3 и в Таблице 7.

Рис. 3 Схема насоса с указанием габаритных и присоединительных размеров насоса центробежного типа ЦНС низконапорного

Таблица 7

Габаритные и присоединительные размеры насосов центробежных типа ЦНС низконапорных

| ВИД МТР | РАЗМЕРЫ, ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7* | L8 | L9* | L10 | L11 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ЦНС 13-70 | 905 | 195 | 85 | 195 | 400 | 345 | 250 | 160 | 195 | 95 | 155 | 215 | 440 | 230 | 350 | 420 | 430 | 230 | 28 |
| ЦНС 38-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 13-105 | 975 | 266 | 156 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 38-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 13-140 | 1045 | 337 | 227 | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 38-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 13-175 | 1115 | 408 | 298 | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 38-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 13-210 | 1190 | 479 | 369 | 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 38-132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 13-245 | 1260 | 550 | 440 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 38-154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 13-280 | 1330 | 621 | 511 | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 38-176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 13-315 | 1400 | 692 | 582 | 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 38-198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 13-350 | 1470 | 763 | 653 | 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 38-220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-66 | 930 | 220 | 110 | 247 | 397 | 353 | 250 | 160 | 200 | 110 | 160 | 215 | 520 | 270 | 430 | 500 | 500 | 270 |  |
| ЦНС 60-99 | 1010 | 300 | 190 | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-132 | 1090 | 380 | 270 | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-165 | 1170 | 460 | 350 | 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-198 | 1250 | 540 | 430 | 567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-231 | 1330 | 620 | 510 | 647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-264 | 1410 | 700 | 590 | 727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-297 | 1490 | 780 | 670 | 807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-330 | 1570 | 860 | 750 | 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-50 | 1140 | 245 | 165 | 305 | 447 | 405 | 370 | 235 | 270 | 125 | 220 | 275 | 640 | 340 | 520 | 600 | 620 | 340 |  |
| ЦНС 60-75 | 1235 | 340 | 260 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-100 | 1330 | 435 | 355 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-125 | 1425 | 530 | 450 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-150 | 1520 | 625 | 545 | 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-175 | 1645 | 720 | 640 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-200 | 1710 | 815 | 735 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-225 | 1805 | 910 | 830 | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-250 | 1900 | 1005 | 925 | 1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-98 | 1140 | 245 | 165 | 305 | 445 | 405 | 370 | 235 | 270 | 125 | 185 | 255 | 640 | 340 | 520 | 600 | 620 | 340 |  |
| ЦНС 105-147 | 1235 | 340 | 260 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-196 | 1330 | 435 | 355 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-245 | 1425 | 530 | 450 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-294 | 1520 | 625 | 545 | 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-343 | 1615 | 720 | 640 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-392 | 1710 | 815 | 735 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-441 | 1805 | 910 | 830 | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-490 | 1900 | 1005 | 925 | 1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 110-500 | 1600 | 560 | 565 | 730 | 650 | 610 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 880 | 1150 | 650 | 34 |
| ЦНС 180-85 | 1175 | 270 | 180 | 320 | 492 | 455 | 340 | 215 | 260 | 130 | 155 | 295 | 690 | 375 | 540 | 630 | 715 | 375 |  |
| ЦНС 180-128 | 1280 | 375 | 285 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-170 | 1385 | 480 | 390 | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-212 | 1490 | 585 | 495 | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-255 | 1595 | 690 | 600 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-297 | 1700 | 795 | 705 | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-340 | 1805 | 900 | 810 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-383 | 1910 | 1005 | 915 | 1055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-425 | 2015 | 1110 | 1020 | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-650 | 1600 | 610 | 660 | 860 | 597 | 627 | 320 | - | - | - | - | - | - | 585 | 920 | 1040 | 1210 | 650 |  |
| ЦНС 300-120 | 1415 | 316 | 176 | 376 | 620 | 550 | 420 | 255 | 335 | 170 | 225 | 375 | 870 | 465 | 710 | 810 | 830 | 460 | 42 |
| ЦНС 300-180 | 1535 | 436 | 296 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-240 | 1655 | 556 | 416 | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-300 | 1775 | 676 | 536 | 736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-360 | 1895 | 796 | 656 | 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-420 | 2015 | 916 | 776 | 976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-480 | 2135 | 1036 | 896 | 1096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-540 | 2255 | 1156 | 1016 | 1216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-600 | 2375 | 1276 | 1136 | 1336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-160 | 1810 | 373 | 169 | 373 | 778 | 675 | 530 | 385 | 380 | 215 | 330 | 455 | 1070 | 570 | 800 | 960 | 1040 | 550 |  |
| ЦНС 500-240 | 1955 | 518 | 314 | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-320 | 2100 | 663 | 459 | 663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-400 | 2245 | 808 | 604 | 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-480 | 2390 | 953 | 749 | 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-560 | 2535 | 1098 | 894 | 1098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-640 | 2680 | 1243 | 1039 | 1243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-720 | 2825 | 1388 | 1184 | 1388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-800 | 2970 | 1533 | 1329 | 1533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  *Размер указан для насоса с сальниковым уплотнением.

Прокладки и прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений приемных и выкидного патрубков с фланцами присоединяемого трубопровода в целях безопасности выбирать в зависимости от транспортируемой среды и ее рабочих параметров в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией.

При выборе материала и размеров прокладок необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 15180.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ

Для контроля качества и приемки изготовленной продукции завод-изготовитель должен проводить приемо-сдаточные испытания.

Приемо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по ТУ или программе и методике приемосдаточных испытаний завода-изготовителя с учетом требований ГОСТ 15.309 для подтверждения гарантируемых эксплуатационных показателей.

Испытательный стенд должен соответствовать 1 классу точности по требование ГОСТ 6134. Протокол испытания должен содержать идентификацию насоса, всю информацию о проведенном испытании, погрешности измерений и вычислений, построенные графики рабочей характеристики для перекачиваемой среды, на которой будет эксплуатироваться насос, мощности, КПД и других технических характеристик.

Балансировка ротора насоса должна производится на стенде завода-изготовителя в комплекте с муфтой.

Детали или узлы насоса, работающие под давлением, должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям пробным давлением.

Пробное давление Рпр испытываемых деталей или узлов определяют по формуле:

Рпр = КРр[σ20] / [σt],                                                             (1)

где:

Рр - максимальное рабочее давление при рабочей температуре;

К - коэффициент, значение которого устанавливается КД на насос конкретного типа с учетом нормативных документов, но не менее 1,3 при проверке узлов и деталей и не менее 1,25 - при проверке насоса в сборе;

[σ20] и [σt]- допускаемые напряжения материала при температуре 293 К (20 °С) и наибольшей температуре рабочей среды соответственно, МПа (кгс/см2).

Класс точности применяемых при испытаниях манометров должен быть не ниже 1,5.

При необходимости испытания на герметичность деталей или узлов насоса, работающих под давлением, и насоса в сборе допускается проводить воздухом, давлением, указанным в технической документации, или другим методом.

Приемка и контроль качества насоса центробежного типа ЦНС низконапорного (сборочных единиц и деталей, материалов, комплектующих изделий и отдельных операций) должны производиться ОТК завода-изготовителя на соответствие требованиям настоящих Методических указаний, ТУ и КД. Результатом приемки является штамп ОТК с подписью в паспорте.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

Нормативные значения показателей надежности и показателей безопасности приведены в Таблице 8.

Таблица 8

Нормативные значения показателей надежности и показателей безопасности

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Назначенные | Назначенный срок службы, лет | 8 |
| 2 | Безотказности | Наработка на отказ в течение назначенного ресурса, ч | в соответствии с Приложением 5 Стандарта Компании «Организация технического обслуживания нефтегазопромыслового оборудования» № П1-01.05 С-0002 |
|  |  | Вероятность безотказной работы по отношению к критическому отказу | Не менее 0,998 |

Выдаваемые параметры насоса (Q-H-КПД) должны соответствовать заявленной характеристике насоса на всем временном периоде в соответствии со структурой межремонтного цикла.

Конструкция насосов, а также способы и средства, применяемые при центровке валов, должны обеспечить сохранность этой центровки в заданных пределах в течение требуемой наработки на отказ.

Нормы показателей надежности насосов должны учитывать требования ГОСТ 27.003.

Оборудование, его составные части должны быть рассчитаны на экстремальные температуры района строительства при транспортировании и хранении.

Средняя наработка на отказ насоса центробежного типа ЦНС низконапорного зависит от условий рабочей среды и марки материала насоса.

Обеспечение ремонтопригодности деталей, сборочных единиц и насосов в целом должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 23660.

Необходимо предусматривать нанесение износостойких; покрытий в первую очередь на рабочие поверхности подшипниковых узлов и уплотнений.

Гарантийный срок на насосы центробежные типа ЦНС низконапорные должен быть 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и 36 месяцев с даты поставки.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы со стороны Заказчика, завод-изготовитель должен устранить обнаруженные дефекты или заменить оборудование / изделие / элемент конструкции или полностью изделие.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЮ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Необрабатываемые поверхности окрашиваемого оборудования должны пройти подготовку различными технологическими способами для устранения дефектов литья, штамповки, термообработки и др., отрицательно влияющих на качество покрытия.

Антикоррозионная защита оборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями Технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002.

Цветовое решение должно соответствовать Методическим указаниям Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» № П3-01.04 М-0006.

Корпус насоса центробежного типа ЦНС низконапорного должен иметь маркировку, выполненную по ГОСТ 31839.

На каждый насос на видное место прикрепляется табличка, содержащая:

- надпись – «Сделано в (указать государство)»;

- наименование или товарный знак завода-изготовителя;

- знак соответствия;

- обозначение стандарта или ТУ, по которым изготовлена и идентифицирована продукция;

- обозначение насоса;

- заводской номер насоса;

- год выпуска;

- технические характеристики: подача, напор, мощность, частота вращения ротора;

- массу насоса;

- клеймо ОТК;

- место для нанесения инвентарного номера.

В дополнение к информации, нанесенной на маркировочную табличку, на корпусе насоса должен быть нанесен серийный номер изделия.

Маркировочная табличка должна быть надежно закреплена на насосе в напорной крышке в доступном для обзора месте.

На поверхности корпуса или крышки насоса со стороны всасывания четко видимой стрелкой должно быть указано направление вращения ротора.

Маркировка на заводских табличках должна быть выполнена методом электрохимического травления ударным или лазерным способом. Заводские таблички должны соответствовать требованиям ГОСТ 12971.

Маркировка должна быть устойчивой к воздействию климатических условий и четко выделяться на фоне поверхности, на которую она нанесена.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В объем технических услуг завода-изготовителя входит изготовление (включая проектирование), испытание и поставка МТР в составе комплекта.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен включать в себя:

- Насос центробежный типа ЦНС низконапорный.

- Ответные фланцы к приемным и выкидным патрубкам с крепежом.

- Пластинчатая упругая муфта.

- Комплект ЗИП должен включать в себя:

- 2 комплекта торцовых уплотнений, плюс 4 комплекта сменных колец в случае поставки с торцовыми уплотнениями;

- систему опор для центровки оборудования;

- 2 комплекта подшипников;

- комплект унифицированных деталей для перехода в полевых условиях на сальниковое уплотнение (в случае поставки насоса с торцевым уплотнением);

- прокладки и уплотнения, резинотехнические изделия для герметизации основных узлов насоса в количестве трех комплектов;

- 2 комплекта деталей для разгрузочного устройства;

- комплект специального инструмента для обслуживания и ремонта оборудования.

Насосы центробежные типа ЦНС низконапорные должны поставляться заводами-изготовителями в собранном виде, с заглушенными и опломбированными патрубками.

Приборы КИПиА в комплект поставки не входят.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

В сопроводительной документации завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ утилизации оборудования после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Перечень технической документации и сроки ее предоставления заводом-изготовителем насосов центробежных типа ЦНС низконапорных  приведены в Таблице 9.

Сроки предоставления технической документации считать в календарных днях, с даты заключения договора поставки насосов центробежных типа ЦНС низконапорных с 
заводом-изготовителем.

Таблица 9

Перечень технической документации и сроки ее предоставления

| № п/п | КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ, НЕ БОЛЕЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КД | - схема опирания насоса на фундамент (габарит опорной рамы с привязками; требуемый габарит фундамента, отметка верха фундамента); - величины нагрузок (вертикальных и горизонтальных) от насоса, передающихся на фундамент в точках крепления; - общая схема насоса центробежного типа ЦНС низконапорного (с обвязкой вспомогательных трубопроводов); - схема напорных характеристик насоса центробежного типа ЦНС низконапорного; - схема строповки насоса центробежного типа ЦНС низконапорного с указанием центра тяжести; - диаметр и привязки анкерных болтов, требуемая длина выступающей части болтов; - чертежи характерных разрезов насоса центробежного типа ЦНС низконапорного с обозначением размеров, зазоров, посадок, детальной спецификацией всех элементов с указанием материала, из которого изготовлен элемент; - спецификации на все виды оборудования, изделий и материалов (деталей и комплектующих с указанием единиц измерения, количества и веса); - спецификации на все виды оборудования, изделий и материалов для насоса центробежного типа ЦНС низконапорного; - график напорно-расходных характеристик с возможностью регулирования по частоте. - ведомость объемов работ на досборку и монтаж | 14 |
| 2 | ЭД | Паспорт и руководство по эксплуатации на насос центробежный типа ЦНС низконапорный должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.601. Требования к паспорту: - паспорт должен содержать данные по уровню шума на расстоянии 1 метра от насоса, в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562. В случае превышения уровня шума выше максимальных значений, в паспорте должно быть внесено указание о необходимости обеспечения обслуживающего персонала органами для защиты слуха. - паспорт должен быть издан типографским способом. Формат паспорта – 210х297 мм. Обложка паспорта – жесткая. Листы паспорта должны быть выполнены на плотной бумаге. Импортное оборудование и инструмент должны иметь техническую документацию завода-изготовителя, в том числе и на русском языке согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённым приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101. Паспорт должен содержать: - гарантия изготовителя; - протокол (акт) приемо-сдаточных испытаний; - штамп ОТК; - характеристику насоса (диаграмму). Требования к руководству по эксплуатации: Руководство по эксплуатации должно содержать следующие разделы: - описание и работа; - использование по назначению; - техническое обслуживание (в том числе указать ремонтный цикл насоса: техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт); - ремонт; - хранение; - транспортирование; - утилизация. В сопроводительной документации завод-изготовитель в обязательном порядке должен изложить порядок и способ утилизации оборудования после утраты ими потребительских свойств, включая упаковку в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». - сборочный чертеж насоса типа ЦНС низконапорного, чертежи на детали и сборочные единицы и спецификации оборудования; - перечень запорной арматуры и присоединительных элементов с паспортами на изделия в границах рамы; - количество требуемого смазочного материала и его характеристики | При поставке оборудования |
| 3 | РД | - сертификат (Декларация) о соответствии требованиям ТР ТС 010; - сертификат (Декларация) о соответствии требованиям ТР ТС 012 (для оборудования эксплуатируемого во взрывоопасных средах); - сертификаты качества применяемых материалов (конструкционных и сварочных), включая их химический состав и механические свойства; - РД на применение технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с действующим законодательством о техническом регулировании (заключение экспертизы промышленной безопасности или иной способ подтверждения в соответствии с Техническим регламентом); - для эксклюзивного, инновационного оборудования, ранее не поставлявшегося на территорию РФ, либо изготавливаемого штучно, а также для оборудования, имеющего необходимые РД, срок действия которых заканчивается до планируемой даты изготовления, завод-изготовитель данного оборудования гарантирует предоставление всех необходимых документов до приемки объекта в эксплуатацию. Поставляемое оборудование зарубежных производителей: - должно соответствовать НД РФ, настоящим Методическим указаниям; - должно содержать перечень импортных составляющих/комплектующих, изделий с указанием страны происхождения по каждой импортной позиции | При поставке оборудования |

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Конструкция ЦНС должна позволять проводить транспортирования любым видом транспорта и на любые расстояния, при этом должны быть исключены их повреждение или повреждение транспортной тары.

Условия транспортирования ЦНС в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23170:

- перевозки автомобильным транспортом с любым количеством перегрузок (расстояние свыше 1000 км);

- перевозки воздушным, железнодорожным и водным транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом с общим числом перегрузок более 4;

- перевозки, включающие транспортирование морем.

Все обработанные поверхности насоса, кроме деталей из нержавеющих металлов, покрываются на заводе-изготовителе противокоррозионной смазкой в соответствии с заводскими ТУ.

Условия транспортирования ЦНС в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов):

- плотность потока ультрафиолетовой части спектра (длина волн 280-400 нм) – 
68 Вт/м2 (0,016 кал/см²*с);

- верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 40 °С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 45 и минус 60 °С;

- относительная влажность окружающего воздуха – до 100 %;

- верхнее значение атмосферного давления 106,7 кПа (800 мм рт. ст.);

- нижнее значение атмосферного давления 84,0 кПа (630 мм рт. ст.).

Насосы при хранении должны быть защищены от попадания на них атмосферных осадков.

Консервация насоса, поставочного блока, узла и комплектующих деталей, входящих в объем поставки, должна обеспечить защиту от коррозии при транспортировании в течение гарантийного срока.

Методы консервации и применяемые для этого материалы устанавливаются заводом-изготовителем. Они должны обеспечивать расконсервацию насоса, поставочных блоков и узлов без разборки.

Требования о безразборной консервации не распространяются на узлы и изделия, детали которых соприкасаются с рабочим агентом и требуют обезжиривания, если обезжиривание не может быть выполнено без разборки насоса.

После консервации все отверстия, патрубки и присоединительные фланцы насоса закрываются пробками, заглушками и ответственные из них пломбируются.

Ответственные разъемы корпусов насосов, фланцевых соединений, штуцеров насосов должны быть также опломбированы.

Условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды – Ж1 по ГОСТ 15150.

Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51474.

Техническую и товаросопроводительную документацию, прилагаемую к насосу центробежному типа ЦНС низконапорному, следует упаковывать в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вкладывать в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Для дополнительной защиты от механических повреждений пакет следует оклеивать водонепроницаемой бумагой или полиэтиленовой пленкой.

Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.

Материальное исполнение поставляемого оборудования должно обеспечить его сохранность при транспортировании и хранении при абсолютной минимальной температуре воздуха окружающей среды.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

Проектная документация и КД должна разрабатываться в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе, в области промышленной безопасности, в сфере технического регулирования, действующими нормативными правовыми актами и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация монтажа и эксплуатации оборудования должны соответствовать требованиям действующих норм и правил в области промышленной безопасности, требованиям ГОСТ 12.2.044, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 31839, ПУЭ.

Конструкция оборудования должна предусматривать возможность осмотра в процессе эксплуатации, свободного и безопасного доступа к узлам и деталям с целью проведения технического обслуживания, ремонта и технического освидетельствования (диагностирования).

Уровни электромагнитного излучения не должны превышать предельно допустимых уровней в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359.

Требования по охране труда и промышленной безопасности предусмотреть в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждёнными приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

Узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работников, а также поверхности оградительных и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета. Знаки безопасности необходимо наносить по ГОСТ 12.4.026.

Трубопроводы и технологическое оборудование, транспортирующие рабочую среду температурой плюс 60 °С и выше должны иметь теплоизоляцию или защитные ограждения для предотвращения контакта работников с нагретыми элементами /деталями.

Обеспечить пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Требования экологической безопасности, должны быть обеспечены:

- герметичностью по отношению к окружающей среде;

- утилизацией деталей, вышедших из строя или отработавших ресурс, предварительно отпаренных специализированными предприятиями, имеющими лицензию на обращение с опасными отходами, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

- УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

5.1.	СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения насоса центробежного типа ЦНС низконапорного выполнена на основании требований настоящих Методических указаний и приведена в Таблице 10.

Таблица 10

Схема условного обозначения насосов

| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Вид МТР |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика насоса |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение насоса в зависимости от материала деталей |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип уплотнения вала |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по сейсмостойкости |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.	РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Расшифровка условного обозначения насоса центробежного типа ЦНС низконапорного приведена в Таблице 11.

Таблица 11

Расшифровка условного обозначения насоса центробежного типа ЦНС низконапорного

| № П/П | ПАРАМЕТР | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид МТР | ЦНС | Центробежный насос секционный |
| 2 | Характеристика насоса | 13, 38, 60, 105, 110, 180, 300, 500, 850, 1000 | Номинальная подача (в соответствии с Таблицей 15 настоящих Методических указаний) |
|  |  | 44…880 | Номинальный напор насоса, (в соответствии с Таблицей 15 настоящих Методических указаний) |
| 3 | Рабочая среда, ° С | 0 | Для перекачивания холодной воды до плюс 45 |
|  |  | г | Для перекачивания горячей воды с температурой от плюс 45 до плюс 105 |
|  |  | н | Для перекачивания нефти и нефтепродуктов |
| 4 | Исполнение насоса в зависимости от материала деталей | 0 | Обычного исполнения |
|  |  | И | Износостойкое исполнение |
|  |  | К | Коррозионно-износостойкого исполнения |
| 5 | Тип уплотнения вала насоса | С | Сальниковое уплотнение |
|  |  | Т1 | Одинарное торцевое уплотнение |
|  |  | Т2 | Двойное торцевое уплотнение |
| 6 | Климатическое исполнение | У1 | Для умеренного климата с расположением на открытой площадке |
|  |  | У4 | Для умеренного климата с размещением внутри отапливаемого помещения |
|  |  | УХЛ1 | Для умеренного и холодного климата с расположением на открытой площадке |
|  |  | УХЛ4 | Для умеренного и холодного климата с размещением внутри отапливаемого помещения |
| 7 | Исполнение по сейсмостойкости | С0 | Не сейсмостойкое |
|  |  | С | Сейсмостойкое |
|  |  | ПС | Повышенной сейсмостойкости |

5.3.	ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ЦНС-300-600-н-И-Т2-УХЛ1-С0

ЦНС - центробежный насос секционный; 300 – номинальная  подача м3/ч; 600 – номинальный напор, м; н - для перекачивания нефти и нефтепродуктов; И – износостойкого исполнения; Т2 - с двойным торцевым уплотнением; УХЛ1 – для умеренного и холодного климата с расположением на открытой площадке; С0 – не сейсмостойкого исполнения.

5.4.	ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения ЦНС должна применяться при формировании унифицированного обозначения МТР в проектной документации.

Условное обозначение, заданное в настоящих Методических указаниях, рекомендуется применять также для формирования аналитических материалов для нужд планирования развития Системы типового проектирования Компании, в том числе с использованием корпоративных информационных систем, содержащих данные о МТР.

Условное обозначение вносится в спецификацию оборудования, изделий и материалов по форме ГОСТ 21.110 в графу «Наименование и техническая характеристика», в графу «Тип, марка, обозначение документа, опросного листа» вносится номер и наименование настоящих Методических указаний.

Условное обозначение насосов центробежных типа ЦНС низконапорных, закупаемых согласно настоящим Методическим указаниям соответствует следующим подклассам КФК корпоративного справочника материалов: 09-010101, 09-010102, 09-010201.

- ССЫЛКИ

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»  (ТР ТС 010/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Приказ Госгортехнадзора РФ от 19.12.1997 № 221 «Об утверждении «Методических указаний по организации и осуществлению надзора за конструированием и изготовлением оборудования для опасных производственных объектов в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

- ГОСТ 10407-88 Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры.

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.044-80 Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры.

- ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

- ГОСТ 18855-2013 (ISO 281:2007) Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс.

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 21150-87 Смазка Литол-24. Технические условия.

- ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

- ГОСТ 23660-79 Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий.

- ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

- ГОСТ 24705-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.

- ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения.

- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности.

- ГОСТ 30546.1-98 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости.

- ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний.

- ГОСТ 30546.3-98 Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность.

- ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009) Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Общие технические требования.

- ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования.

- ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:2007) Насосы динамические. Методы испытаний.

- ГОСТ 6357-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.

- ГОСТ 9544-2015. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

- ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами.

- ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002) Насосы центробежные. Технические требования класс II.

- ГОСТ Р 54806-2011 (ИСО 9905:1994) Насосы центробежные. Технические требования класс I.

- ГОСТ ИСО 1940-1-2007 Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса.

- ГОСТ ISO 17769-1-2014 Насосы жидкостные и установки. Основные термины, определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы измерения. Часть 1. Жидкостные насосы.

- СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы.

- СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах.

- РД 153-34.1-41.602-2002 Общие требования по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 6.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённые приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Стандарт Компании «Организация технического обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового оборудования» № П1-01.05 С-0002 версия 1.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.04.2009 № 168.

- Методические указания Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» № П3-01.04 М-0006 версия 1.00, утверждённые приказом ОАО «НК «Роснефть» от 19.08.2011 № 440.

- Технологическая инструкция Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002 версия 2.00, утверждённая приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.05.2016 № 224.

- РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 12

Перечень изменений Методических указаний Компании

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Методические указания Компании «Единые технические требования. насосы центробежные типа ЦНС низконапорные» | П1-02.02 М-0047 | 27.09.2016 | 27.09.2016 | Распоряжение ПАО «НК «Роснефть» от 27.09.2016 № 349 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 13

Перечень Приложений к Методическим указаниям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Допускаемые нагрузки на патрубки насосов | Включено в настоящий файл |
| 2 | Основные технические характеристики насосов в зависимости от подачи и напора | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ НА ПАТРУБКИ НАСОСОВ

Таблица 14

Допускаемые нагрузки на патрубки насосов

| НАГРУЗКА | НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФЛАНЦА (DN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Силы (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каждый верхний патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX FY FZ FR | 710 580 890 1280 | 1070 890 1330 1930 | 1420 1160 1780 2560 | 2490 2050 3110 4480 | 3780 3110 4890 6920 | 5340 4450 6670 9630 | 6670 5340 8000 11700 | 7120 5780 8900 12780 | 8450 6670 10230 14850 |
|  | Каждый боковой патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX FY FZ FR | 710 890 580 1280 | 1070 1330 890 1930 | 1420 1780 1160 2560 | 2490 3110 2050 4480 | 3780 4890 3110 6920 | 5340 6670 4450 9630 | 6670 8000 5340 11700 | 7120 8900 5780 12780 | 8450 10230 6670 14850 |
|  | Каждый нижний патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FX FY FZ FR | 890 710 580 1280 | 1330 1070 890 1930 | 1780 1420 1160 2560 | 3110 2490 2050 4480 | 4890 3780 3110 6920 | 6670 5340 4450 9630 | 8000 6670 5340 11700 | 8900 7120 5780 12780 | 10230 8450 6670 14850 |
|  | Моменты (Н×м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каждый патрубок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MX MY MZ MR | 460 230 350 620 | 950 470 720 1280 | 1330 680 1000 1800 | 2300 1180 1760 3130 | 3530 1760 2580 4710 | 5020 2440 3800 6750 | 6100 2980 4610 8210 | 6370 3120 4750 8540 | 7320 3660 5420 9820 |

Примечания:

1. Каждое значение, приведенное выше, соответствует диапазону от этого значения со знаком минус до этого значения со знаком плюс.

Пример:

Значение 160 соответствует диапазону от минус160 до плюс160.

2. Направления нагрузок патрубков (X, Y, Z) см. на рисунке 4.

1- центральная ось вала, 2 - всасывающий патрубок (на входе), 3-нагнетательный патрубок (на выходе), 4- центр насоса, 5- центральная линия основания, 6-вертикальная плоскость.

Рис. 4 Направление нагрузок патрубков насоса

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДАЧИ И НАПОРА

Таблица 15

Основные характеристики насосов в зависимости от подачи и напора

| ВИД МТР | ПОДАЧА Q, |  | НАПОР H, М | ДОПУСКАЕМЫЙ КАВИТАЦИОННЫЙ ЗАПАС, ΔHДОП, М, НЕ БОЛЕЕ | КПД, Η, %, НЕ МЕНЕЕ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ N, С-1 (ОБ/МИН) | МАССА, КГ, НЕ БОЛЕЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М3/С | М3/Ч |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЦНС 13-70-0 ЦНС 13-70-г | 0,0036 | 13 | 70 | 3 | Не менее 55 | 50 (3000) | 195 |
| ЦНС 13-105-0 ЦНС 13-105-г |  |  | 105 |  |  |  | 225 |
| ЦНС 13-140-0 ЦНС 13-140-г |  |  | 140 |  |  |  | 255 |
| ЦНС 13-175-0 ЦНС 13-175-г |  |  | 175 |  |  |  | 280 |
| ЦНС 13-210-0 ЦНС 13-210-г |  |  | 210 |  |  |  | 310 |
| ЦНС 13-245-0 ЦНС 13-245-г |  |  | 245 |  |  |  | 340 |
| ЦНС 13-280-0 ЦНС 13-280-г |  |  | 280 |  |  |  | 370 |
| ЦНС 13-315-0 ЦНС 13-315-г |  |  | 315 |  |  |  | 390 |
| ЦНС 13-350-0 ЦНС 13-350-г |  |  | 350 |  |  |  | 425 |
| ЦНС 38-44-0 ЦНС 38-44-г | 0,011 | 38 | 44 | 3,6 | Более 69 | 50 (3000) | 145 |
| ЦНС 38-44-н |  |  |  |  |  |  | 195 |
| ЦНС 38-66-0 ЦНС 38-66-г |  |  | 66 |  |  |  | 198 |
| ЦНС 38-66-н |  |  |  |  |  |  | 225 |
| ЦНС 38-88-0 ЦНС 38-88-г |  |  | 88 |  |  |  | 219 |
| ЦНС 38-88-г |  |  |  |  |  |  | 255 |
| ЦНС 38-110-0 ЦНС 38-110-г |  |  | 110 |  |  |  | 239 |
| ЦНС 38-110-н |  |  |  |  |  |  | 280 |
| ЦНС 38-132-0 ЦНС 38-132-г |  |  | 132 |  |  |  | 259 |
| ЦНС 38-132-н |  |  |  |  |  |  | 310 |
| ЦНС 38-154-0 ЦНС 38-154-г |  |  | 154 |  |  |  | 280 |
| ЦНС 38-154-н |  |  |  |  |  |  | 340 |
| ЦНС 38-176-0 ЦНС 38-176-г |  |  | 176 |  |  |  | 300 |
| ЦНС 38-176-н |  |  |  |  |  |  | 370 |
| ЦНС 38-198-0 ЦНС 38-198-г |  |  | 198 |  |  |  | 321 |
| ЦНС 38-198-н |  |  |  |  |  |  | 390 |
| ЦНС 38-220-0 ЦНС 38-220-г |  |  | 220 |  |  |  | 341 |
| ЦНС 38-220-н |  |  |  |  |  |  | 425 |
| ЦНС 60-66-0 ЦНС 60-66-г | 0,0167 | 60 | 66 | 4,5 | Более 69 | 50 (3000) | 240 |
| ЦНС 60-66-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-99-0 ЦНС 60-99-г |  |  | 99 |  |  |  | 275 |
| ЦНС 60-99-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-132-0 ЦНС 60-132-г |  |  | 132 |  |  |  | 315 |
| ЦНС 60-132-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-165-0 ЦНС 60-165-г | 0,0167 | 60 | 165 | 4,5 |  | 50 (3000) | 345 |
| ЦНС 60-165-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-198-0 ЦНС 60-198-г |  |  | 198 |  |  |  | 380 |
| ЦНС 60-198-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-231-0 ЦНС 60-231-г |  |  | 231 |  |  |  | 415 |
| ЦНС 60-231-н | 0,0167 |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-264-0 ЦНС 60-264-г |  |  | 264 |  |  |  | 450 |
| ЦНС 60-264-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-297-0 ЦНС 60-297-г |  |  | 297 |  |  |  | 485 |
| ЦНС 60-297-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 60-330-0 ЦНС 60-330-г |  |  | 330 |  |  |  | 515 |
| ЦНС 60-330-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-98-0 ЦНС 105-98-г | 0,03 | 105 | 98 | 6 | Более 61 |  | 519 |
| ЦНС 105-98-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-147-0 ЦНС 105-147-г |  |  | 147 |  |  |  | 564 |
| ЦНС 105-147-н |  |  |  |  |  |  | 564 |
| ЦНС 105-196-0 ЦНС 105-196-г |  |  | 196 |  |  |  | 630 |
| ЦНС 105-196-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-245-0 ЦНС 105-245-г |  |  | 245 |  |  |  | 695 |
| ЦНС 105-245-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-294-0 ЦНС 105-294-г |  |  | 294 |  |  |  | 784 |
| ЦНС 105-294-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-343-0 ЦНС 105-343-г |  |  | 343 |  |  |  | 851 |
| ЦНС 105-343-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-392-0 ЦНС 105-392-г |  |  | 392 |  |  |  | 920 |
| ЦНС 105-392-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-441-0 ЦНС 105-441-г |  |  | 441 |  |  |  | 988 |
| ЦНС 105-441-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 105-490-0 ЦНС 105-490-г |  |  | 490 |  |  |  | 1057 |
| ЦНС 105-490-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 110-550-н | 0,03 | 110 | 550 | 5 | Более 67 | 3000 | 1530 |
| ЦНС 180-85-0 ЦНС 180-85-г | 0,05 | 180 | 85 85 | 6 |  | 25 (1500) | 675 |
| ЦНС 180-85-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-128-0 ЦНС 180-128-г |  |  | 128 |  |  |  | 775 |
| ЦНС 180-128-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-170-0 ЦНС 180-170-г |  |  | 170 |  |  |  | 875 |
| ЦНС 180-170-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-212-0 ЦНС 180-212-г |  |  | 212 |  |  |  | 975 |
| ЦНС 180-212-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-255-0 ЦНС 180-255-г |  |  | 255 |  |  |  | 1120 |
| ЦНС 180-255-н | 0,05 | 180 | 255 | 6 |  | 25 (1500) |  |
| ЦНС 180-297-0 ЦНС 180-297-г |  |  | 297 |  |  |  | 1220 |
| ЦНС 180-297-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-340-0 ЦНС 180-340-г |  |  | 340 |  |  |  | 1325 |
| ЦНС 180-340-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-383-0 ЦНС 180-383-г |  |  | 383 |  |  |  | 1430 |
| ЦНС 180-383-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-425-0 ЦНС 180-425-г |  |  | 425 |  |  |  | 1530 |
| ЦНС 180-425-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 180-650-н | 0,05 | 180 | 650 | 5 |  | 3000 | 2060 |
| ЦНС 300-120-0 ЦНС 300-120-г | 0,083 | 300 | 120 | 6 | Более 79 | 25 (1500) | 1186 |
| ЦНС 300-120-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-180-0 ЦНС 300-180-г |  |  | 180 |  |  |  | 1348 |
| ЦНС 300-180-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-240-0 ЦНС 300-240-г |  |  | 240 |  |  |  | 1505 |
| ЦНС 300-240-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-300-0 ЦНС 300-300-г |  |  | 300 |  |  |  | 1721 |
| ЦНС 300-300-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-360-0 ЦНС 300-360-г |  |  | 360 |  |  |  | 1885 |
| ЦНС 300-360-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-420-0 ЦНС 300-420-г | 0,083 | 300 | 420 | 6 |  | 25 (1500) | 2049 |
| ЦНС 300-420-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-480-0 ЦНС 300-480-г |  |  | 480 |  |  |  | 2266 |
| ЦНС 300-480-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-540-0 ЦНС 300-540-г | 0,083 | 300 | 540 | 6 |  | 25 (1500) | 2431 |
| ЦНС 300-540-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 300-600-0 ЦНС 300-600-г |  |  | 600 |  |  |  | 2595 |
| ЦНС 300-600-н |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦНС 500-160-0 | 0,139 | 500 | 160 | 5,0 |  | 25 (1500) | 2457 |
| ЦНС 500-240-0 |  |  | 240 |  |  |  | 2777 |
| ЦНС 500-320-0 |  |  | 320 |  |  |  | 3097 |
| ЦНС 500-400-0 |  |  | 400 |  |  |  | 3417 |
| ЦНС 500-480-0 |  |  | 480 |  |  |  | 3774 |
| ЦНС 500-560-0 |  |  | 560 |  |  |  | 4124 |
| ЦНС 500-640-0 |  |  | 640 |  |  |  | 4474 |
| ЦНС 500-720-0 |  |  | 720 |  |  |  | 4824 |
| ЦНС 500-800-0 |  |  | 800 |  |  |  | 5174 |
| ЦНС 500-880-0 |  |  | 880 |  |  |  | 5524 |